Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

ACCENNI HARDWARE 8088/86

E

INTERRUPTS

126

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Accenni all' hardware del sistema 8088/86

Alcune  persone si domanderanno il perche' a questo punto compaia

un capitolo  dedicato all'hardware.

I  linguaggi come il basic sono stati fatti  per le  persone  che

non   hanno   nessuna   intenzione   di   interessarsi   a   come

effettivamente il sistema gestisca le sue risorse.

Nel  contesto di un discorso di programmazione a  basso  livello,

quale  quella  eseguita  mediante lo sfruttamento  delle  risorse

hardware, la conoscenza di quest'ultimo e' indispensabile.

Ora   chiaramente  saremo  distanti  dal  fare  un  trattato   di

progettazione  di  un sistema a microprocessore ma  perlomeno  un

infarinatura,  nel caso che gia' non la si abbia',  e' necessaria

almeno  per far comprendere concetti normalmente utilizzati nella

programmazione a questo livello.

Architettura di sistema

Escludendo per ora la trattazione relativa alle varie periferiche

e  alla  programmazione di queste facciamo un  discorso  relativo

alla struttura essenziale di un sistema.

Fondamentalmente un computer e' costituito da sei blocchi.

-----------------------------------------------------------------

ADDRESS    BUS

------+   +------------------+   +-------------------+   +-------

:   :                  :   :                   :   :

+---------+            +---------+             +---------+

:         :            :         :             :         :

:         +------------+         +-------------+         :

:  CPU    :  CONTROL   : MEMORY  :     BUS     :   I/O   :

:         +------------+         +-------------+         :

:         :            :         :             :         :

+---------+            +---------+             +---------+

:   :                  :   :                   :   :

------+   +------------------+   +-------------------+   +-------

DATA   BUS

-----------------------------------------------------------------

La  CPU  e' in pratica il cuore del sistema in  quanto  tutte  le

operazioni logiche aritmetiche vengono svolte al suo interno.

La  CPU 8088/96 possiede un set di registri a 16 bit che hanno  i

seguenti scopi.

127

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Come  gia' accennato precedentemente esistono  4 registri ad  uso

generale e precisamente AX, BX, CX e DX.

Oltre  a  questi  ritroviamo  due registri indici  di  stringa  e

precisamente SI (indice sorgente) e DI (indice destinazione)  che

vengono utilizzati per puntare alla stringa di dati in memoria.

Il  registro puntatore di stack SP e' utilizzato per implementare

una catasta hardware.

Per integrare quest'ultimo puo' essere utilizzato il registro  BP

(base pointer).

Il registro IP (istruction pointer) serve al processore per poter

puntare all'istruzione successiva che deve essere eseguita.

Un breve discorso lo merita lo stack o pila.

L'evoluzione   dei  microprocessori  ha  portato  negli  anni   a

modificare il concetto, a livello fisico, di stack.

Nei  primi processori l'implementazione dello stack era a livello

hardware all'interno del processore stesso.

Questo  infatti era una pila di registri organizzati con  accesso

seriale  e cioe' l'acceso ai dati era possibile solo  con  quelli

"superficiali".

Questo  modo di utilizzare lo stack dava seri problemi in  quanto

l'inserimento  di  un  dato su questo faceva si che  quelli  gia'

presenti shiftassero verso il fondo.

Nel  momento in cui il programmatore non teneva un conto  preciso

del  numero di dati inseriti,  capitava che quelli in fondo  allo

stack si perdevano in quanto "uscivano" da questo.

Le seguenti generazioni di processori adottarono uno stratagemma,

spesso anche questo inefficace,  per far si che il  programmatore

potesse testare lo stato dello stack.

La soluzione adottata di fatti contemplava la presenza di un flag

(bandierina) che segnalava lo stato dello stack.

Come dicevo anche questa soluzione spesso risultava inefficace in

quanto  era sempre compito del programmatore testare lo stato del

flag di stack.

La  soluzione  ideale,   quella  adottata  anche  dai  processori

8088/86,  fu' quella di tenere lo stack esterno in memoria e  non

piu' all'interno del processore.

In  questo  modo  il  programmatore mediante  l'uso  di  uno  dei

registri  di  segmento  e precisamente SS  (stack  segment)  puo'

crearsi  in  una certa area di memoria lo stack adatto  alle  sue

esigenze e al limite, mediante apposite opzioni in fase di link o

mediante  programmi  particolari,  modificare  le  dimensioni  di

questo.

Il registro che effettivamente indirizza lo stack e' SP.

SP viene inizializzato a puntare alla prima locazione dello stack

e   ad   ogni   operazione  di  caricamento   in   questo   viene

automaticamente incrementato a puntare alla locazione successiva.

In corrispondenza di un istruzione di prelevamento dallo stack il

registro  SP viene decrementato e quindi viene letta la la  cella

indirizzata.

In altre parole,  come detto prima, vale la regola "primo entrato

ultimo uscito".

128

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Parlando  di variabili locali abbiamo gia' portato un esempio  di

utilizzo dello stack.

La  manipolazione dei dati inseriti sullo stack e' una delle cose

fondamentali  nel  momento  in cui si agisce e  si  modificano  i

vettori di interruzione.

Sull'argomento diremo tutto a suo tempo.

L'assembler utilzza lo stack anche per memorizzare gli  indirizzi

presenti  nei registri di segmento e nel registro IP nel  momento

in cui viene eseguita una call con ritorno.

In  altre parole e' chiaro che se il programma richiede un  salto

il  registro  puntatore di istruzione deve essere aggiornato  con

quello relativo alla destinazione.

Se il processore non salvasse da qualche parte il vecchio  valore

del  registro  IP  non  si potrebbe verificare  un  ritorno  dopo

l'esecuzione della chiamata.

A   questo   punto  possiamo  parlare  anche  del   concetto   di

segmentazione  argomento,  probabilmente,  nuovo  per  tutti  gli

utenti di sistemi a 8 bit.

All'interno   del   processore  8088/86  ritroviamo  4   registri

incaricati  di mantenere memorizzati i vari segmenti relativi  al

codice, ai dati e allo stack.

Per capire effetivamente cosa si intende per segmento vediamo  di

trattare il tutto a livello hardware.

Alcuni   dei  blocchi  che  comparivano  sulla   schematizzazione

simbolica del sistema erano costituiti dai vari BUS.

Le  operazioni  svolte dal processore sono guidate da  istruzioni

allocate in memoria.

Questo significa che gran parte del lavoro svolto dal  processore

e'  appunto  l'inserimento  e il prelevamento di dati  per  e  da

questa.

Lasciamo  da parte un attimo il sistema 8088/86 e  generalizziamo

il  concetto di indirizzamento di memoria su un sistema  astratto

dotato di un banco di memoria di 64 Kbytes.

Il  processore  per le funzioni di trasferimento dalla e  per  la

momoria si supporta del DATA BUS.

Questo  in  pratica e' costituito da una serie di conduttori  sui

quali i dati viaggiano in parallelo.

L'ADDRESS  BUS e' concettualmente simile al DATA BUS solo che  su

questo  scorrono  i segnali relativi agli  indirizzi  interessati

nelle operazioni di trasferimento.

Nel  nostro  sistema astratto l'ADDRESS BUS e' costituito  da  16

bit.

Da questo fare il calcolo della memoria indirizzabile e' una cosa

banale.

In  pratica  basta elevare a potenza la base numerica,  cioe'  il

numero  dei  valori che potra' assumere ogni  segnale  ,  con  il

numero dei segnali presenti.

La  base  numerica e' in questo caso 2 (binaria) in  quanto  ogni

singolo segnale potra' assumere i valori di 0 o di 1.

129

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Il  numero  dei segnali presenti e 16 (il numero  dei  conduttori

del'ADDRESS BUS) e quindi

2 ^ 16 =  65536

e cioe' 64 Kbytes.

Ora  il tutto sarebbe molto semplice se si disponesse di un  solo

chip di memoria di queste dimensioni.

In  questo caso,  supponendo che il processore voglia leggere  il

contenuto  della  cella 2000,  le operazioni svolte sarebbero  le

seguenti.

1)   Immisione   sul  ADDRESS  BUS  del   valore   corrispondente

all'indirizzo 2000 (0000011111010000).

2)   La  memoria che riceve questo segnale dovrebbe  prendere  il

contenuto  della  cella relativa e immetterlo sul  DATA  BUS

dove il processore provvederebbe a leggerla.

Purtroppo a questo punto sorge un problema.

Come  fa' la memoria a sapere se l'indirizzo presente sul ADDRESS

BUS  e'relativo a un operazione di inserimento o di  prelevamento

dalla cella indicata ?

A segnalare questo ci pensa il processore sfruttando un altro dei

blocchi  segnalati  nello  schema  iniziale  e  precisamente   il

CONTROLL BUS.

Mediante  questo  il  processore  prima  di  inviare  l'indirizzo

emette  un segnale di R/W (read/write) che indica alla memoria la

natura dell'operazione da svolgere.

A questo punto,  quando tutto sembrava spiegato,  sorge un  altro

problema.

Noi  abbiamo schematizzato la memoria come un unico blocco di  64

Kbytes  ma  in effetti questa e' composta da un certo  numero  di

chip.

Come sono montati questi chip sulla scheda ?

Pensare  di  inserire  un  ADDRESS  BUS  per  ogni  chip  sarebbe

assurdo.

La  soluzione  optata e' stata quella di montare tutti i  chip  i

parallelo sullo stesso ADDRESS BUS.

Supponiamo per esempio che il banco da 64 Kbyte sia composto da 4

chip da 16 Kbyte.

Il  numero dei chip in cui e' suddivisa la memoria totale non  ha

importanza  in quanto il concetto e' valido indipendentemente dal

numero di questi.

Opto per una soluzione di questo tipo solo per comodita'  grafica

relativa all'esempio.

Dicevamo  che  il  processore  dopo aver  segnalato  il  tipo  di

operazione   da  compiere  sulla  memoria  inserisce  l'indirizzo

relativo alla cella interessata sull'ADDRESS BUS.

Essendo  tutti  i  chip in parallelo tra di loro come  si  fa'  a

indicare a quale chip e' relativo l'indirizzo ?

130

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

+-------+

16----:DECODER:----------------------------------------+

15----:       :-------------------------+              :

+-------+----------+              :              :

: CS 1         : CS 2         : CS 3         : CS 4

14----+---o---+------+---o---+------+---o---+------+---o---+

13----:       :------:       :------:       :------:       :

12----:       :------:       :------:       :------:       :

11----:       :------:       :------:       :------:       :

10----:   C   :------:   C   :------:   C   :------:   C   :

9 ----:   H   :------:   H   :------:   H   :------:   H   :

8 ----:   I   :------:   I   :------:   I   :------:   I   :

7 ----:   P   :------:   P   :------:   P   :------:   P   :

6 ----:       :------:       :------:       :------:       :

5 ----:   1   :------:   2   :------:   3   :------:   4   :

4 ----:       :------:       :------:       :------:       :

3 ----:       :------:       :------:       :------:       :

2 ----:       :------:       :------:       :------:       :

1 ----+-------+------+-------+------+-------+------+-------+

:              :              :              :

R/W-------+--------------+--------------+--------------+

Considerando  un  esempio  di  questo genere  ci  accorgiamo  che

effettivamente  per indirizzare i 16 Kbyte di ogni chip non  sono

necessari tutti e 16 i bit dell'ADDRESS BUS in quanto ne  bastano

soltanto 14.

Infatti facendo il calcolo

2 ^ 14 = 16384

e cioe' 16 Kbytes.

Per  poter  disporre di tutti i 64 Kbytes presenti sui 4  chip  a

questo punto ci serve soltanto un metodo per poter mandare uno di

questi 16384 indirizzi possibili su uno di questi.

Gli  ultimi  due bit dell'ADDRESS BUS non  sono  inutilizzati  in

quanto vengono inviati su un decoder.

Non  voglio  trattare  a fondo il concetto di decoder  in  quanto

farlo e' inutile ai nostri fini.

Un  decoder  e' un circuito che riceve in ingresso  una  codifica

binaria  e  che  segnala quale numero  sta'  ricevendo  attivando

un'uscita diversa per ogni numero.

In  questo  caso  il  decoder ha 2 ingressi  e  quindi  i  numeri

ricevibili in formato binario sono esattamente 4 dati dalle varie

combinazioni che possono assumere i segnali in ingresso.

Ingresso    1    2    : Uscita

-------------+-------

0    0    :   0

0    1    :   1

1    0    :   2

1    1    :   3

131

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Da  questo  e' facile capire che mediante i 2 bit non  utilizzati

dell' ADDRESS BUS e' possibile attivare uno dei 4 chip.

Infatti  ogni  chip possiede un pin (piedino)  chiamato  di  CHIP

SELECT.

Supponiamo  ora  di  voler  indirizzare  la  cella  16383  ovvero

l'ultima   del  primo  chip  (considerate  sempre  che  si  parte

dall'indirizzo 0 relativo alla prima locazione).

L'indirizzo  in binario immesso dal processore sull' ADDRESS  BUS

e' il seguente :

0011111111111111

I  primi  14 bit dell'ADDRESS BUS sono in questo caso tutti  a  1

mentre gli ultimi due a 0 (quelli che raggiungono il decoder).

Il  decoder  quindi ricevendo in ingresso 0 0 mette a 1 il  primo

piedino mandando il segnale di attivazione al pin di chip  select

del primo integrato.

Questo  prelevera'  l'indirizzo  presente sui  rimanenti  14  bit

dell'ADDRESS BUS indirizzando in questo modo la locazione 16383.

A  questo punto l'indirizzo richiesto dal processore,  sempre  ad

esempio,  potrebbe  essere 16384 che sommando la capacita' dei  4

chip risulterebbe essere la prima locazione del chip 2.

Il processore immeterebbe in questo caso l'indirizzo in binario

0100000000000000

I primi 14 bit,  tutti a 0,  indicherebbero ai chip che la  cella

richiesta e' la prima.

In  questo  caso pero' i bit che raggiungono il decoder non  sono

piu'  tutti  a  0 ma il primo a 1 costringerebbe  il  decoder  ad

accendere il pin 2 relativo al secondo chip di memoria.

Il discorso non cambia continuando di questo passo.

Spero che questo sia stato comprensibile.

Fate pure delle prove considerando magari piu' chip di  capacita'

minore.

Vi   accorgerete  che  il  discorso  non  e'  diverso  in  quanto

chiaramente un numero di locazioni minore per ogni chip  pretende

anche   per  il  suo  indirizzamento  un  numero  minore  di  bit

sull'ADDRESS BUS.

Tutti  i  rimanenti  ad arrivare a 16  sarebbero  utilizzati  dal

decoder  che avrebbe,  avendo piu' ingressi,  la possibilita'  di

indirizzare piu' chip.

C'e' sicuramente chi si chiedera'.

Ma  se un ADDRES BUS di 16 bit puo' indirizzare fino a 64  Kbytes

come fa' un PC IBM o un M24 ad avere una memoria indirizzabile di

1 Mbytes ?

E' semplice.

Per poter accedere a una simile quantita' di memoria occorrono 20

bit sull'ADDRESS BUS.

2 ^ 20 = 1.048.576

132

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Il  metodo  utilizzato  e' essenziale per  poter  comprendere  il

concetto di segmentazione della memoria.

Il  processore indirizza la memoria a blocchi di 64 Kbytes  detti

segmenti utilizzando una parola di indirizzo di 16 bit.

Come  abbiamo  accennato prima l'8088/86 possiede 4  registri  di

segmento (CS,DS,SS ed ES) che utilizza come indirizzo di partenza

per  contare  da  questo  il  numero  di  locazioni   specificate

dall'indirizzo a 16 bit.

Piu'  precisamente il processore prende il valore di un  registro

di  segmento,  esegue  uno shift a sinistra di 4 posizioni e  gli

aggiunge quello definito offset che altro non e' che  l'indirizzo

a 16 bit di cui abbiamo parlato.

In questo modo ottiene un indirizzo fisico a 20 bit.

Ogni  segmento  puo'  iniziare ad ogni paragrafo  ossia  ad  ogni

blocco di 16 bytes.

Questo  significa che un segmento potrebbe iniziare da  locazioni

tipo 0000H, 0010H, 0020H ecc.

L'offset,  lo  ripeto,  e'  la  distanza di una  certa  locazione

dall'inizio del segmento.

A  questo punto solo piu' due parole riguardo l'uso dei  registri

di segmento.

CS  e' il segmento di codice e contine le istruzioni  che  devono

essere eseguite dal processore.

DS  e' invece il registro di segmento dati atto a contenere  dati

di uso generale.

SS  di  cui  abbiamo gia' parlato e' il  segmento  relativo  allo

stack.

Infine  tra  i  registri  di segmento  ritroviamo  anche  l'extra

segmente,  ES,  che puo' essere usato come area secondaria ad uso

generale.

Possiamo   aver   concluso  con  questo  il   discorso   relativo

all'indirizzamento di memoria.

Spero di essere stato chiaro,  anche se sicuramente lungo, almeno

per  quanto  riguarda  il discorso dei  segmenti  in  quanto  nei

capitoli successivi,  quelli che tratteranno gli interrupt, sara'

un argomento ricorrente.

Ometto la descrizione accurata su uno dei blocchi riportati nello

schema iniziale in quanto penso che tutti conoscano la differenza

tra una memoria RAM e una ROM.

La  memoria  normalmente  utilizzata dal processore  per  le  sue

operazioni   e'   quella  RAM  ossia  una  memoria  in   cui   lo

stazionamento  dei dati e' momentaneo in quanto si tratta di  una

memoria di lettura/scrittura volatile e cioe' riscrivibile.

La  ROM e' una memoria solo di lettura e viene utilizzata dal  PC

per  il mantenimento della parte residente del BIOS (Basic  Input

Output System).

Il  processore  puo'  utilizzare questa solo  per  operazioni  di

lettura.

Un  esempio  grafico  relativo  alla  costruzione  dell'indirizzo

fisico e' il seguente.

133

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

16                1

+-----------------+

:      OFFSET     :

+-------+--+------+

16          :  : 1

+-----------:  :-+----+

:  SEG REG  :  : :0000:

+-----------:  :-+----+

:  : :  :

:  : :  :

+-------------+

\     +     /

+---------+

:  :

20          :  :        1

+-----------------------+

:    INDIRIZZO FISICO   :

+-----------------------+

Con  questo  concludo il discorso relativo all'indirizzamento  di

meoria e alla segmentazione.

L'unico  blocco  di  cui non abbiamo accennato  nulla  e'  quello

relativo all' I/O per il quale sara' riservato un apposito spazio

quando  parleremo della gestione delle varie porte di un  sistema

8088/86.

Gestione memoria in linguaggio C

Il  linguaggio C,  pur non possedendo di funzioni tipo quelle del

Basic (peek e poke), ci  permette mediante alcuni accorgimenti di

accedere alla memoria.

Il  seguente  esempio  scrive  la lettera  A  direttamente  nella

memoria video.

char far *var = 0xB8000000; /* Segmento + offset               */

funzione()

{

*var = 'A';

..........

}

NOTA: 0xB800 e' il segmento della memoria video della scheda CGA.

Un  esempio come quello precedente fa' emettere al compilatore un

messaggio di warning ma in ogni caso e' efficace.

134

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Come  abbiamo gia' detto la scrittura nei registri di segmento in

linguaggio C e possibile solo per quanto riguarda il registro  DS

ed ES.

Il  discorso  relativo  alla segmentazione  assume  una  notevole

importanza nel momento in cui si tenta di eseguire il link di due

funzioni, una scritta in assembler e l'altra in linguaggio C.

In  questo  caso  dovranno essere  seguite  alcune  regole  nella

dichiarazione  dei  segmenti  e delle funzioni al  momento  della

scrittura del modulo in assembler.

Una tecnica del genere,  ovvero il link di un modulo assembler  e

uno C,  puo' rivelarsi utile nel momento in cui si eseguono delle

modifiche a vettori di interruzione.

Benche'   sia  possibile  eseguire  certe  tecniche  anche   solo

utilizzando il linguaggio C queste risultano piu' ostiche.

Vediamo uno schema che raffigura l'utilizzo fatto dal compilatore

della memoria.

Memoria Alta      +-------------------------------------------+

:      Spazio per  allocazione dinamica     :

+-------------------------------------------+

:                    Stack                  :

+-------------------------------------------+

:            _BSS    e   c_common           :

+-------------------------------------------+

:                    CONST                  :

+-------------------------------------------+

:                    _DATA                  :

+-------------------------------------------+

:                    NULL                   :

+-------------------------------------------+

:                Data Segments              :

+-------------------------------------------+

:                    _TEXT                  :

Memoria bassa     +-------------------------------------------+

La  prima area consiste in una zona non allocata che il programma

puo'utilizzare per le allocazioni dinamiche.

La descrizione dei segmenti e' la seguente.

STACK         Il segmento dello stack viene utilizzato per  tutte

le variabili locali.

_BSS          Questo  segmento contiene tutte i dati statici  non

inizializzati  eccetto quelli che utilizzano la key

far nella dichiarazione del sorgente.

c_common      Il segmento c_common contiene tutti i dati  globali

non  inizializzati per i modelli di memoria piccolo

e  medio.  Nel modello largo di memoria questi tipi

di  dati  vengono piazzati in un data  segment  con

135

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

classe FAR_BSS.

CONST         Vengono  contenute  in  questo  segmento  tutte  le

costanti che possono solo essere lette.

_DATA         E' considerato  il data segment  di  default.  Dopo

l'inizializzazione  tutte  le variabili  globali  e

statiche  vengono  conservate  qui  eccetto  quelle

utilizzanti nella dichiarazione la key far.  Queste

vengono poste in un segmento differente.

NULL          E' un  segmento particolare che viene utilizzato ad

esempio  per  la memorizzazione del  copyright  del

compilatore.  Questo  segmento e' testato  prima  e

dopo    l'esecuzione  del  programma.   Se  durante

l'esecuzione   il   contenuto  cambia   allora   il

programma  emettera' un messaggio di  errore  "Null

pointer assignment".

Data Segment  Le  variabili statiche e globali far sono  inserite

in questo segmento con classe FAR_DATA.

_TEXT         Questo e' il segmento di codice.

La  scrittura  di  funzioni in assembler da  linkare  con  quelle

scritte in C ci obbliga a riferirci al segmento di codice _TEXT.

E' anche facile che venga utilizzato come segmento data _DATA.

Parlando nel capitolo riguardante l'hardware dei vari registri di

segmento avevamo visto che questi erano 4.

Come  e'  possibile  che il compilatore Microsoft  tratti  invece

tutti i segmenti appena visti ?

Qui entra in ballo il concetto di gruppo.

Tutti  i segmenti con lo stesso nome di gruppo  possono  trovarsi

nello stesso segmento fisico.

Questo abilita tutti i segmenti di un gruppo ad essere acessibili

attraverso lo stesso registro di segmento.

I  segmenti  NULL,  _DATA,  CONST,  _BSS,  c-common e STACK  sono

raggruppati  insieme in un gruppo data chiamato DGROUP che  viene

indirizzato utilizzando i registri DS o SS.

Questo  abilita il compilatore a generare un codice per  accedere

ai  dati  in ogniuno di questi  senza dover leggere di  volta  in

volta il valore del segmento.

Guardatevi   la  seguente  tabella  riportata  dal  manuale   del

compilatore  Microsoft  in cui vengono  indicati  i  segmenti,  i

gruppi e le classi per i modelli standard di memoria.

136

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

-----------------------------------------------------------------

Modello    Nome         Tipo di       Classe  di  Nome     Gruppo

memoria    segmento     allineamento  combin.     classe

-----------------------------------------------------------------

Small      _TEXT        byte          public      CODE

Data Seg.(a) para          private     FAR_DATA

Data Seg.(b) para          public      FAR_BSS

NULL         para          public      BEGDATA  DGROUP

_DATA        word          public      DATA     DGROUP

CONST        word          public      CONST    DGROUP

_BSS         word          public      BSS      DGROUP

STACK        para          stack       STACK    DGROUP

Medium     mod_TEXT     byte          public      CODE

.

.

Data Seg.(a) para          private     FAR_DATA

Data Seg.(b) para          public      FAR_BSS

NULL         para          public      BEGDATA  DGROUP

_DATA        word          public      DATA     DGROUP

CONST        word          public      CONST    DGROUP

_BSS         word          public      BSS      DGROUP

STACK        para          stack       STACK    DGROUP

Large      mod_TEXT     byte          public      CODE

.

.

Data Seg.(c) para          private     FAR_DATA

Data Seg.(d) para          public      FAR_BBS

NULL         para          public      BEGDATA  DGROUP

_DATA        word          public      DATA     DGROUP

CONST        word          public      CONST    DGROUP

_BSS         word          public      BSS      DGROUP

STACK        para          stack       STACK    DGROUP

(a) Segmento per i dati far inizializzati

(b) Segmento per i dati far non inizializzati

(c) Segmento per i dati globali e statici inizializzati

(d) Segmento per i dati globali e statici non inizializzati

Utilizzando   con  il  linguaggio  C  delle  routine  scritte  in

assembler   dobbiamo  prestare  attenzione  al   salvataggio   in

ingresso dei registri BP, SI e DI.

Dopo  aver fatto questo si deve settare anche il registro BP  con

il contenuto del SP.

Lo stesso discorso vale per i registri SS, CS e DS.

Quando  il modulo assembler,  durante la sua esecuzione, modifica

il   contenuto   di   questi  registri  e   necessario   salvarli

inizialmente e ripristinarli in uscita dalla routine.

137

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Non  mi sembra il caso,  vista la gia' consistente  lunghezza  di

questo   testo,   di  estendere  la  trattazione  al   linguaggio

assembler   e  quindi  il  significato  di  quanto  riportato  e'

esclusivamente  per  coloro che possiedono  gia'  una  conoscenza

almeno concettuale di questo.

D'altra  parte mi sembra inutile il discorso in quanto se non  si

possiede  una  conoscenza minima sull'argomento che  permetta  di

scrivere  almeno  4  righe  in  linguaggio  assemblativo  diventa

impensabile scrivere programmi misti linguaggio C - assembler.

In ogni caso una routine classica di salvataggio dei registri  da

utilizzare in ingresso nel modulo assembler e' il seguente.

ingresso:

push  bp

mov   bp,sp

push  di

push  si

Nella  fase  di estrazione in uscita ricordatevi che questa  deve

essere contraria all'ordine seguito in ingresso.

uscita:

pop   si

pop   di

mov   sp,bp

pop   bp

ret

Come  una funzione in linguaggio C anche un modulo in  assembler,

mediante  in  registri AX e DX,  puo' ritornare  un  valore  alla

funzione chiamante.

Per convenzione vale la seguente tabella :

Tipo valore ritornato          Registri

-----------------------------------------------

char                           AX

short                          AX

int                            AX

unsigned char                  AX

unsigned short                 AX

unsigned int                   AX

long                           DX - parte alta

AX - parte bassa

unsigned long                  come long

struct o union                 AX - indirizzo

float o double                 AX - indirizzo

near pointer                   AX

far pointer                    DX - segmento

AX - offset

138

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Le  funzioni  chiamate  dal linguaggio  assembler  devono  essere

precedute dal carattere underscore (_).

Supponendo di voler chiamare dal modulo in assembler una funzione

della parte di programma scritto in C chiamata stampa(),  dovremo

fare   riferimento,   dopo  opportuna  dichiarazione  extern  nel

seguente modo :

EXTRN _stampa

call  _stampa

La  stessa  regola della dichiarazione come extern  vale  per  le

chiamate da linguaggio C a funzioni del modulo assembler.

La funzione chiamata dovra' essere

extern funz();

Anche il nome della funzione assembler deve cominciare con _ .

Vedremo degli esempi di utilizzo piu' avanti.

Interrupts hardware

Gli interrupts permettono alle varie periferiche di comunicare al

processore  il  verificarsi di un determinato evento e quindi  di

avere la sua attenzione.

La battitura di un tasto sulla tastiera,  ad esempio,  fa' si che

questa   emetta  una  richiesta  di  interrupt  sulla  linea   di

controllo.

L'integrato  8259  riceverebbe  la  richiesta  e  dopo  opportuna

codifica la passerebbe al processore 8088/86.

Questo  integrato  accetta dal bus di controllo fino a 8  diverse

richieste  di interruzione provvenienti dai vari dispositivi  che

compongono il sistema.

8259              Codice          Dispositivo

---------------------------------------------

IRQ0              08H             Timer

IRQ1              09H             Tastiera

IRQ2              0AH             Scheda grafica

IRQ3              0BH             RS_232 (COM1)

IRQ4              0CH             RS_232 (COM2)

IRQ5              0DH             Disco fisso

IRQ6              0EH             Dischi

IRQ7              0FH             Stampante

I  servizi  di interrupts di cui tra breve  parleremo  sono  gia'

relativi  alle routine del sistema operativo ovvero alle funzioni

139

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

che servono a sodisfare le varie richieste di interrupt software.

Per   ora   ancora  due  parole  relative   al   controllore   di

interruzioni.

Analizzando  una  delle strutture definita  in  dos.h,  riportata

precedentemente  quando parlavamo delle funzioni per la  gestione

degli  interrupts  da linguaggio C,  si puo' notare che  uno  dei

membri di questa era sotto il nome di cflag.

Parlando  del  processore e dei vari registri presenti in  questo

avevo  omesso  la  descrizione  relativa  al registro dei  flags.

Il nome flag sta' per indicatore o bandierina.

Da questo risulta facile comprendere il compito svolto da questi.

Parlando  della struttura dei processori della prima  generazione

avevamo   detto   a   riguardo  dello   stack   che   una   delle

implementazioni  fatte  dai progettisti allo scopo  di  eliminare

l'inconveniente  della  perdita'  sul fondo dei  dati  era  stata

quella di inserire un flag di stack.

Questo, come dicevamo, indicava lo stato dello stack .

I  flags infatti segnalano degli eventi collaterali frutto  delle

operazioni del processore.

Vediamo l'elenco dei flags nell'apposito registro.

11  10   9   8   7   6   4   2   0

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

:OF :DF :IF :TF :SF :ZF :AF :PF :CF :

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

Come  noterete  non ho riportato tutti i bit dei 16 presenti  nel

registro in quanto alcuni non sono utilizzati.

OF - Flag di overflow

Nel caso che si esegua un operazione aritmetica e che si abbia un

riporto  che  invade  o supera il bit di  segno,  quello  piu'  a

sinistra, questo flag viene messo a 1.

DF - Flag di direzione

Quando in memoria si eseguono operazioni su stringhe e' possibile

utilizzare i registri DI e SI come indici.

Nel  caso  che questo flag sia a 0 i  suddetti  registri  vengono

incrementati mentre, al contrario, se a 1 vengono decrementati.

* IF - Flag di interruzione

* TF - Flag di trappola

Per questi due flags vedi la descrizione nella prossima pagina.

SF - Flag di segno

Dopo  un operazione aritmetica il valore a 0 del flag  indica  un

risultato positivo mentre uno a 1 lo indica negativo.

140

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

ZF - Flag di zero

Viene utilizzato nelle operazioni di confronto.

Un  valore 0 indica un risultato diverso da 0 mentre 1 lo  indica

uguale a 0.

AF - Flag di riporto aux.

Viene  settato  ad 1 se un calcolo ha un riporto dal bit 3 di  un

operazione di un byte su di un registro.

PF - Flag di parita'

Viene settato a 0 se il controllo sugli 8 bit dei dati e' dispari

mentre a 1 se e' pari.

Non ha nulla a che vedere con il controllo di parita'.

Sinceramente non saprei indicarne un uso.

CF - Flag di riporto

Contine  il  riporto dal bit di ordine piu' alto (quello  piu'  a

sinistra).

Ad  esempio  se un operazione ha avuto un risultato  negativo  il

flag di segno lo indichera'.

Anche per quanto riguarda le interruzioni esistono dei flags  che

si interessano di queste.

Nell'elenco   precedente   le  ho  contrassegnate   mediante   un

asterisco.

Il  flag  di trappola ha un significato particolare in quanto  se

settato  permette  l'esecuzione passo a passo  del  programma.

Il  processore in questo caso,  dopo l'esecuzione di ogni singola

istruzione, segnalera' un interruzione di tipo 1.

Simile tecnica e' utilizzata dall'opzione trace del DEBUG.

Questa,  come molti sapranno,  permette di seguire lo svolgimento

di un programma visualizzando ad ogni istruzione il contenuto dei

vari registri, in pratica l'operazione definita di trace.

Il  flag IF invece ha il compito di abilitare o  di  disabilitare

gli interrupts.

Quando   questo  viene  messo  a  0  tutti  gli  interrupts  sono

disabilitati mentre se a 1 sono tutti abilitati.

Alcune  interruzioni  vengono  definite di tipo  mascherabile  in

quanto  e' possibile disabilitarle mediante l'apposito  settaggio

di valore sulla porta 21H .

Questa  operazione puo' essere eseguita su ogni singolo  tipo  di

interruzione  hardware visto precedentemente (non su  l'interrupt

non mascherabile 02H).

Il registro di interruzione mascherabile ha il seguente schema :

+----+----+----+----+----+----+----+----+

Bit   : 7  : 6  : 5  : 4  : 3  : 2  : 1  : 0  :

+----+----+----+----+----+----+----+----+

IRQ7 IRQ6 IRQ5 IRQ4 IRQ3 IRQ2 IRQ1 IRQ0

141

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Ogni  singolo  bit se a 0 disabilita  l'interrupt  corrispondente

mentre se a 1 lo abilita.

Il  settaggio  di  un valore 0x20 all'interno  della  porta  0x20

indica che l'interrupt e' terminato.

Allo  scopo  di  evitare la sovrapposizione di  due  chiamate  di

interrupt  l'integrato 8259 assegna una priorita' a  ciascuno  di

questi in modo che,  nel caso che due giungano conteporaneamente,

quella  con priorita' maggiore viene eseguita per prima mentre la

seconda viene accodata in attesa che la prima finisca.

Prima  di proseguire voglio dire alcune parole sul chip di  timer

che   risulta   importantissimo  per  tutte  le   operazioni   di

temporizzazione del sistema.

8253 Timer Chip

In  questo capitolo parleremo degli interrupts legati agli eventi

del timer e della programmazione del chip 8253.

Iniziamo a vedere i primi anche se poi l'argomento sara'  ripreso

con i programmi residenti in memoria.

L'  interrupt  08H (Clock Tick) e' molto importante per  tutti  i

programmi che pretendono delle particolari temporizzazioni.

L'interrupt generalmente richiama a ogni tick di clock, dopo aver

eseguito  l'update  del  time  of  day,   un  altro  interrupt  e

precisamente l'int 1CH.

Questo normalmente punta,  se il programmatore non ha  effettuato

modifiche, a un istruzione di IRET.

Possiamo  sfruttare questo per settare come routine  di  servizio

delle  nostre funzioni particolari che devono essere eseguite  in

continuazione in modo regolare.

Bisogna prestare molta attenzione in quanto,  essendo l'interrupt

richiamato a tempi fissi, si potrebbe verificare, nel caso di una

routine di servizio troppo lunga,  che la successiva call avvenga

quando la prima non e' ancora completata.

L'interrupt 1CH costituisce un metodo per processi real-time.

L'interrupt  viene richiamato 18.2 volte al secondo anche se  con

opportuna   programmazione  del  chip  del  timer  e'   possibile

modificare questo parametro.

Le   porte  di  sistema  da  40H  a  43H  si  interessano   della

programmazione del chip di timer (8253).

Questo chip dispone internamente di tre timer indipendenti.

Il  canale 0 del timer viene utilizzato per l'orologio di sistema

tramite l'interrupt 08H di cui abbiamo appena parlato.

Il canale 1 temporizza i cicli di rinfresco della memoria  mentre

il canale 2 e' utilizzato per l'altoparlante.

Le porte che si interessano ai precedenti canali sono

40H Canale 0

41H Canale 1

42H Canale 2

142

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Per  poter  programmare  una  delle  precedenti  porte  si  ha  a

disposizione  la  porta  43H che si interessa di  indirizzare  il

canale, l'operazione da eseguire su questo e la modalita'.

Bit       Descrizione

------------------------------------------

7-6       00 = Operazione su canale 0

01 = Operazione su canale 1

10 = Operazione su canale 2

5-4       00 = Blocca contatore

01 = Legge o scrive MSB

10 = Legge o scrive LSB

11 = Legge o scrive LSB e MSB

3-1     *000 = Decremento contatore con

inibizione opzionale

(uscita a livelli)

*001 = Decremento contatore con

ripartenza opzionale

(uscita a livelli)

010 = Usato per DMA su canale 1

011 = Genera un onda quadra

per canali 0 e 2

100 = Decremento contatore con

inibizione opzionale

(uscita a impulsi)

101 = Decremento contatore con

ripartenza opzionale

(uscita a impulsi)

0            Decremento contatore

0 = Binario

1 = BCD

(*) Inibizione e ripartenza mediante ricaricamento contatore.

I valori MSB e LSB sono la parte alta e la parte bassa del valore

del  divisore  che  deve  essere settato in un  canale  che  puo'

variare da 0 a 65535.

Una schematizzazione e' la seguente

Canali      0   +-------+       +---------+

+------: Latch :-------: Counter :---> Timer Interrupt

:      +-------+       +---------+

:

+----+---+  1   +-------+       +---------+

:8253:----------: Latch :-------: Counter :---> Refresh RAM

+----+---+      +-------+       +---------+

:

:  2   +-------+       +---------+

+------: Latch :-------: Counter :---> Speaker Interface

+-------+       +---------+

143

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Supponiamo,  per  esempio,  di voler cambiare il valore di 18.2 a

1000.

La velocita' di input del clock 8253 e' di 1.193.180 Hz.

Per  poter  ottenere  il  divisore relativo a  si  divide  questa

frequenza  per   il  numero  di  oscillazioni  desiderate  ovvero

1.193.180/1000 = 1193.

Il programma sara' il seguente.

mov al,00110110b   ; valore di settaggio porta 43H

; 00  = canale 0

; 11  = scrive LSB e poi MSB

; 011 = genera onda quadra

; 0   = binario

out 43H,al         ; setta la porta 43H

;

mov ax,1193        ; valore del divisore

; AH = parte alta e AL = parte bassa

out 40H,al         ; LSB canale 0

out 40H,ah         ; MSB canale 0

Spero che il discorso relativo alla programmazione del timer  sia

stato sufficentemente chiaro.

Ritornando all' interrupt 1CH si puo',  allo scopo di chiarire le

idee,  riportare  uno  schema in cui risulta il "tragitto"  fatto

dallo stesso.

Vector Table

:                     +--------------+ Routine

:        +----------->:-             : INT 1CH

:      /              :-             :

:    /                :-             :

:  /                  :-             :

:/                    :-             :

:\               +---<:- IRET        :

:  \             :    +--------------+

:    \           :

:      \         :

:        \       :    +--------------+ Time of Day

:      +---\-----:--->:-             : routine

:    /       \   :    :-             :

:  /          +--:---<:- INT 1CH     :

:/               +--->:- MOV AL,20H  :

:\                    :- OUT 20H,AL  :

:  \                  :- IRET        :

:    \ INT 08H        +--------------+

144

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Come   vedremo   successivamente  la  ridirezione  dell'int   08H

costitusce uno dei metodi per la scrittura di programmi residenti

nel caso che questi facciano per l'input utilizzo di alcune  call

del Dos.

Prima  di  terminare  voglio  solo  accennare  al  fatto  che  la

programmazione  del  timer  viene  anche  utilizzata  per  quanto

riguarda la generazione di suoni.

Finisco  con questo  discorso relativo all' hardware del  sistema

Ms Dos ma prima riporto una panoramica riguardante gli errori che

potrebbero essere segnalati dal computer.

Sicuramente  non fanno parte delle argomentazioni trattate ma  in

ogni  caso  potranno  essere utili per risalire  alla  natura  di

alcuni inconvenienti che potrebbero verificarsi.

Non  che  con questo voglia dire che trafficando a basso  livello

con interrupts e affini possa portare a guastare l'hardware della

macchina in quanto non e' possibile.

Codice Descrizione

-----------------------------------------------------------------

101    Main system board failed.

109    Direct memory access test error

121    Unexpected hardware interrupts occurred.

131    Cassette wrap test failed.

199    User indicated configuration not correct.

201    Memory test failed

301    Keboard did not respond to software reset correctly or  a

stuck  key  failure  was  detected.  If a  stuck  key  was

detected, the scan code for the key is displayed.

302    User indicated error from the keyboard test.

401    Monochrome memory test, horizontal sync frequency test, or

video test failed.

408    User indicated display attributes failure.

416    User indicated character set failure.

424    User indicated 80X25 mode failure.

432    Parallel port test failed ( monochrome adapter ).

501    Color memory test failed,  horizontal sync frequency test,

or video test failed.

508    User indicated display attribute failure.

516    User indicated character set failure.

524    User indicated 80x25 mode failure.

532    User indicated 40x25 mode failure.

540    User indicated 320x200 graphics mode failure.

548    User indicated 640x200 graphics mode failure.

601    Diskette power on diagnostics test failed.

602    Diskette test failed

606    Diskette verify function failed.

607    Write protected diskette.

608    Bad command diskette status returned.

145

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

610    Diskette initialization failed.

611    Timeout - diskette status returned.

612    bad NEC - diskette status returned.

613    Bad DMA - diskette status returned.

621    Bad seek - diskette status returned.

622    Bad CRC - diskette status returned.

623    Record not found - diskette status returned.

624    Bad address mark - diskette status returned.

625    Bad NEC seek - diskette status returned.

626    Diskette data compare error.

7xx    8087 math coprocessor

901    Parallel printer adapter test failed.

10xx   Reserved for parallel printer adapter.

1101   Asynchronous communications adapter test failed.

1201   Alternate Asynchronous communications adapter test failed.

1301   Game control adapter test failed.

1302   Joystick test failed.

1401   Printer test failed.

15xx   Sdlc communications adapter errors.

1510   8255 port B failure.

1511   8255 port A failure.

1512   8255 prot C failure.

1513   8253 timer 1 did not reach terminal count.

1514   8253 timer 1 stuck on.

1515   8253 timer 0 did not reach terminal count.

1516   8253 timer 0 stuck on.

1517   8253 timer 2 did not reach terminal count.

1518   8253 timer 2 stuck on.

1519   8273 port B error.

1520   8273 port A error.

1521   8273 command/read timeout.

1522   Interrupt level 4 failure.

1523   Ring Indicate stuck on.

1524   Receive clock stuck on.

1525   Transmit clock stuck on.

1526   Test indicate stuck on.

1527   Ring indicate not on.

1528   Receive clock not on.

1529   Transmit clock not on.

1530   Test indicate not on.

1531   Data set ready not on.

1532   Carrier detect not on.

1533   Clear to send not on.

1534   Data set ready stuck on.

1536   Clear to send stuck on.

1537   Level 3 interrupt failure.

1538   Receive interrupt results error.

1539   Wrap data miscompare.

1540   DMA channel 1 error.

1541   DMA channel 1 error.

1542   Error in 8273 error checking or status reporting.

146

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

1547   Stray interrupt level 4

1548   Stray interrupt level 3

1549   Interrupt presentation sequence timeout.

17xx   Fixed Disk errors.

1701   Fixed disk Post error.

1702   Fixed disk adapter error.

1703   Fixed disk drive error

1704   Fixed disk adapter or drive error.

18xx   I/O Expansion unit errors.

1801   I/O Expansion unit POST error.

1810   Enable/Disable failure.

1811   Extender card wrap test failed (disabled).

1812   High order addtess lines failure (disabled).

1813   Wait state failure (disabled).

1814   Enable/Diaable could not be set on.

1815   Wait state failure (enabled).

1816   Extender card wrap test failed (enabled).

1817   High order adress lines failure (enabled).

1818   Disable not functioning

1819   Wait request switch not set correctly

1820   Receiver card wrap test failure

1821   Receiver high order address lines failure

20xx   Bisync communications adapter errors

2010   8255 port a failure

2011   8255 port b failure

2012   8255 port c failure

2013   8253 timer 1 did not reach terminal count

2014   8253 timer 1 stuck on

2016   8253 timer 2 did not reach terminal count or timer 2 stuck on.

2017   8251 Data set ready failed to come on

2018   8251 Clear to send not sensed

2019   8251 Data set ready stuck on

2020   8251 Clear to send stuck on

2021   8251 hardware reset failed

2022   8251 software reset failed

2023   8251 software "error reset" failed

2024   8251 transmit ready did not come on

2025   8251 receive ready did not come on

2026   8251 could not force "overrun" error status

2027   Interrupt failure-no timer interrupt

2028   Interrupt failure-transmit, replace card or planar

2029   Interrupt failure-transmit, replace card

2030   Interrupt failure-receive, replace card or planar

2031   Interrupt failure-receive, replace card

2033   Ring indicate stuck on

2034   Receive clock stuck on

2035   Transmit clock stuck on

2036   Test indicate stuck on

2037   Ring indicate stuck on

2038   Receive clock not on

2039   Transmit clock not on

147

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

2040   Test incicate not on

2041   Data set ready not on

2042   Carrier detect not on

2043   Clear to send not on

2044   Data set ready stuck on

2045   Carrier detect stuck on

2046   Clear to send stuck on

2047   Unexpected transmit interrupt

2048   Unexpected receive interrupt

2049   Transmit data did not equal receive data

2050   8251 detected overrun error

2051   Lost data set ready during data wrap

2052   Receive timeout during data wrap

21xx   Alternate bisync communications adapter errors

2110   8255 port a failure

2111   8255 port b failure

2112   8255 port c failure

2113   8253 timer 1 did not reach terminal count

2114   8253 timer 1 stuck on

2116   8253 timer 2 did not reach terminal count or

2117   8251 Date set ready failed to come on

2117   8251 Clear to send not sensed

2118   8251 Data set ready stuck on

2119   8251 Clear to send stuck on

2120   8251 hardware reset failed

2121   8251 software reset failed

2122   8251 software "error reset" failed

2123   8251 transmit ready did not come on

2124   8251 receive ready did not come on

2125   8251 could not force "overrun" error status

2126   Interrupt failure-no timer interrupt

2128   Interrupt failure-transmit, replace card or

2129   Interrupt failure-transmit, replace card

2130   Interrupt failure-receive, replace card or planar

2131   Interrupt failure-receive, replace card

2133   Ring indicate stuck on

2134   Receive clock stuck on

2135   Transmit clock stuck on

2136   Test indicate stuck on

2137   Ring indicate stuck on

2138   Receive clock not on

2139   Transmit clock not on

2140   Test incicate not on

2142   Data set ready not on

2142   Carrier detect not on

2143   Clear to send not on

2144   Data set ready stuck on

2145   Carrier detect stuck on

2146   Clear to send stuck on

2147   Unexpected transmit interrupt

2148   Unexpected receive interrupt

148

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

2149   Transmit data did not equal receive data

2150   8251 detected overrun error

2151   Lost data set ready during data wrap

2152   Receive timeout during data wrap

Con  questo  concludiamo  il  discorso  relativo  alla   gestione

hardware  degli interrupts e iniziamo a vedere come sfruttare gli

interrupts software disponibili sotto sistema MS DOS.

Interrupts BIOS

Dopo aver affrontato,  durante i capitoli precedenti,  il viaggio

attraverso l'analisi strutturata, la sintassi del linguaggio C ed

alcuni  accenni  di  hardware del sistema eccoci  ora  pronti  ad

interessarci degli interrupts software del BIOS e del DOS.

Vedremo  inizialmente  i  primi in quanto sono  alla  base  della

gestione della macchina 8088/86.

Parlando  precedentemente  della struttura hardware  del  sistema

avevamo  fatto una descrizione sommaria trattando  esclusivamente

alcuni   blocchi  principali  senza  preoccuparci  di  tutte   le

periferiche  che svolgono un compito complementare ma  essenziale

all'interno di questa.

Il  BIOS,  in parte residente su ROM e in parte su  disco,  serve

appunto alla diagnostica e al controllo di questi blocchi.

Nei  capitoli  precedenti  i  concetti  di  timer,   di  DMA,  di

controllore dischi,  porte di comunicazione ecc.  non sono  stati

trattati  in  quanto ho pensato di cogliere  l'occasione  offerta

dagli interrupts BIOS per ampliare il discorso a questi.

Come  nel  caso di una programmazione diretta delle  porte  anche

l'utilizzo  degli  interrupts del DOS in linguaggio C porta  alla

scrittura  di  un codice non trasportabile in  quanto  fortemente

legato alla struttura hardware della macchina.

Che cosa sono gli interrupts del BIOS e del DOS ?

Possiamo  considerare  questi  come  delle  chiamate  a  speciali

funzioni che hanno il compito di svolgere dei particolari servizi

di gestione.

Nei   capitoli   successivi  alla  descrizione  dei  servizi   di

interrupts parleremo del modo da seguire per l'intercettazione  e

la modifica di questi.

A questo scopo e' fondamentale capire il meccanismo che sta' alla

base dello svolgimento del servizio stesso.

Precedentemente  parlando  dei compito dello stack avevamo  detto

che  in caso di una call l'indirizzo presente sul registro  IP  e

precisamente quello relativo alla successiva istruzione da essere

eseguita veniva salvato su questo.

149

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Anche  nel  caso di una richiesta di interrupt il sistema  salva,

prima  di  eseguire  la routine  di  servizio  dell'interruzione,

l'ambiente  di  lavoro allo scopo di porterlo  ripristinare  alla

fine di questa.

Le operazioni svolte prima di richiamare la funzione di  servizio

sono le seguenti :

1 - viene salvato sullo stack il registro dei flags.

2 - I flags IF e TF vengono messi a zero in modo da prevenire una

seconda  chiamata di interrupt mentre la prima e'  ancora  in

svolgimento.

3 - vengono salvati sullo stack i registro di codice CS e IP.

Queste  operazioni risultano indispensabili ed e' facile  capirne

il  perche' vedendo come il processore riesce ad identificare  la

routine di servizio e a mandarla in esecuzione.

Ogni  periferica collegata oltre alla possibilita' di  richiedere

al  processore  un  interruzione  ha  il  dovere  di  specificare

mediante  un  apposito byte il codice di  tipo  dell'interruzione

stessa.

Il processore infatti utilizza quest'ultimo per l'identificazione

del subroutine da richiamare.

Gli  indirizzi  delle funzioni sono contenuti  all'interno  delle

locazioni comprese tra 0000H e 03FFH (Tavola vettori interrupts).

Ogni  accesso  a  questa tavola contiene quattro byte in  cui  e'

specificato il segmento e l'indirizzo relativo alla routine.

Da  questo  e' possibile risalire alle locazioni  che  contengono

l'indirizzo  relativo  e quello del  segmento  corrispondente  al

tipo di interruzione richiesto.

indirizzo relativo

parte bassa  =  4 * TIPO

parte alta   =  4 * TIPO + 1

indirizzo segmento

parte bassa  =  4 * TIPO + 2

parte alta   =  4 * TIPO + 3

Prima  di  portare un esempio vediamo gli indirizzi  relativi  ad

alcuni vettori di interruzione.

Una   chiamata  ad  un  interrupt  potrebbe  essere  eseguita  in

assembler con :

pushf

cli

call DWORD 0000:4*Numero_Interrupt

150

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Guardiamo l'elenco dei principali interrupts.

-----------------------------------------------------

Tipo    Num.HEX                Descrizione  Seg. Off.

-----------------------------------------------------

Hard    0000                Divide by zero  3910:010F

Soft    0001                   Single step  0070:01F0

Hard    0002        Non-Maskable interrupt  F000:E2C3

Soft    0003                    Breakpoint  0070:01F0

Soft    0004                      Overflow  0070:01F0

Soft    0005                  Print screen  F000:FF54

Hard    0008                         Timer  F000:FEA5

Hard    0009                      Keyboard  28D6:0104

Hard    000A            I/O channel action  F000:E6DD

Hard    000B                  RS_232  COM1  F000:E6DD

Hard    000C                  RS_232  COM2  F000:E6DD

Hard    000D             Fixed disk action  C800:01BE

Hard    000E                      Diskette  F000:EF57

Hard    000F                   LPT1 action  0070:01F0

Soft    0010                     Video I/O  F000:F065

Soft    0011               Equipment check  F000:F84D

Soft    0012                  Memory check  F000:F841

Soft    0013                  Diskette I/O  0070:09AB

Soft    0014                    RS-232 I/O  F000:E739

Soft    0015                  Cassette I/O  F000:F859

Soft    0016                  Keyboard I/O  F000:E82E

Soft    0017                   Printer I/O  295B:30F6

Soft    0018               ROM BASIC Entry  F600:0000

Soft    0019              Bootstrap Loader  0070:0ADD

Soft    001A                   Time of Day  F000:FE6E

Soft    001B      Get control on KBD Break  07FE:00F2

Soft    001C          Get control on Timer  F000:FF53

Tav.    001D      Video control parameters  F000:F0A4

Tav.    001E       Disk control parameters  0000:0522

Tav.    001F      Graphics character table  F000:0000

Soft    0020        DOS programm terminate  012E:12D0

Soft    0021                 DOS  services  3865:0260

Soft    0022 Routine to jump to after ....  36FF:012F

Soft    0023           CTRL BREAK handling  36FF:013C

Soft    0024            DOS critical error  36FF:04C4

Soft    0025                 DOS disk read  012E:1468

Soft    0026                DOS disk write  012E:14AB

Soft    0027       Terminate,stay resident  012E:5B5A

Hard    0028       Called when DOS is free  012E:12D6

PS:  Gli  interrupts  segnati  hard sono hardware,  i  soft  sono

interrupts software e i tav. puntano a tavole di parametri.

151

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Gli interrupts che puntano a tavole non possiedono vere e proprie

routine  ma  bensi' contengono gli indirizzi segmentati  relativi

appunto a tavole di parametri essenziali per il sistema.

Oltre a quelli visti esistono altri interrupts.

Ad  esempio il Basic quando viene caricato se ne crea alcuni  sui

particolari.

Non  parleremo  di  questi in quanto non  parleremo  neppure  del

Basic.

Il numero di interrupts disponibili in un sistema sono 256 di cui

solo alcuni possiedono delle routine di servizio settate.

Altri   interrupts,   come  e'  possibile  notare   nell'esempio,

possiedono il vettore che punta agli stessi indirizzi.

Questi,  pur  avendo degli scopi specifici,  possono  puntare  ad

istruzioni di IRET.

E'  compito  del programmatore scrivere le routine di gestione  e

settare nella tavola dei vettori gliindirizzi relativi a queste.

Altri   interrupts   non  possiedono  scopi  specifici   e   sono

disponibili al programmatore per usi particolari.

Anche  in questo caso si dovranno scrivere le routine di gestione

e settare nella tavola dei vettori gli indirizzi relativi.

Allo  scopo  di  dimostrare come sia  possibile  individuare  gli

indirizzi  relativi  al segmento e all'offset delle  funzioni  di

servizio degli interrupts anticipo che la call 35H dell'interrupt

21H del DOS riporta appunto questi valori.

Chiaramente  gli indirizzi contenuti nella tavola dei vettori  di

interrupts   potrebbero  anche  essere  visualizzati  andando   a

scrutare  direttamente nelle locazioni date dai calcoli visti  in

precedenza.

Ad esempio con il Debug fornito con il dos sarebbe possibile, nel

caso che si voglia vedere l'indirizzo relativo all'interrupt 02H,

dare il comando

C>debug

-d 0000:0008       <----- Num. Interrupt (02H) * 4

Vogliate  considerare l'esempio solo una parentesi fuori posto in

quanto  come ho gia' detto i servizi dell'interrupt 21H  verranno

discussi a suo tempo.

Avevamo  visto  nei capitoli precedenti che la  funzione  intdosx

del compilatore Microsoft C permetteva di eseguire una call ad un

servizio  dell'interrupt  21H specificando il  numero  di  questo

all'interno del registro AH.

La funzione intdosx() include nell'operazione anche i registri di

segmento.

La  funzione  35H  (Get  Vector) ritorna nei  registri  ES:BX  il

segmento  e l'offset del numero di interrupt  specificato,  prima

della chiamata, nel registro AL.

Il  seguente  programma utilizza come tipi di interrupts  di  cui

avere  gli indirizzi i valori inizializzati nell' array di interi

dichiarato in testa al programma.

La  matrice  *descrizione[] viene inizializzata con  i  nomi  dei

servizi relativi.

152

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

#include <stdio.h>

#include <dos.h>

union REGS inregs, outregs;

struct SREGS segregs;

int tipo[] = { 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05,

0x08, 0x09, 0x0E, 0x10, 0x11, 0x12,

0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18,

0x19, 0x1A, 0x1B, 0x1C, 0x1F

};

char *descrizione[] = {

"Divide by zero",

"Single step",

"Non maskable int",

"Breakpoint",

"Overflow",

"Print screen",

"Timer",

"Keyboard",

"Diskette",

"Video",

"Equipment check",

"Memory check",

"Diskette I/O",

"RS 232 I/O",

"Cassette I/O",

"Keyboard I/O",

"Printer I/O",

"ROM BASIC Entry",

"Boostrap Loader",

"Time of day",

"Get control on KBD Break",

"Get control on Timer",

"Graphics character table"

};

main()

{

int ciclo;

for(ciclo=0;ciclo!=23;ciclo++) {

printf("Interrupts %02x   ", tipo[ciclo]);

printf("%25s", descrizione[ciclo]);

inregs.h.ah = 0x35;

inregs.h.al = tipo[ciclo];

intdosx(&inregs, &outregs, &segregs);

printf("\t %04x : %04x\n", segregs.es, outregs.x.bx);

}

}

153

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Il  processore  quando viene richiesta un interruzione  riesce  a

risalire  all'indirizzo del segmento e dell'offset della funzione

di servizio nel modo visto prima.

Il  segmento  viene assegnato al registro CS mentre  l'offset  al

registro  IP in modo che l'istruzione successiva inizi nel  punto

in cui e' situata la routine dell'interrupt.

Ecco  il  motivo  per cui avviene  il  salvataggio  dell'ambiente

precedente alla chiamata.

L'istruzione  IRET che indica la fine della funzione di  servizio

dell'interrupt  ripristina  successivamente i valori  salvati  in

modo   che  il  programma  che  era  in  esecuzione  al   momento

dell'interruzione riprenda.

A  questo punto possiamo iniziare a trattare la  descrizione  dei

vari interrupts del BIOS.

Abbinero'  a  questi  anche la descrizione delle  funzioni  delle

porte  di I/O che gestiscono le periferiche a cui si  interessano

gli interrupts stessi.

In altre parole diciamo che prendo due piccioni con una fava.

Verranno  visti  non per ordine numerico ma per  quello  relativo

alla  loro  ubicazione  fisica  nel  programma  di  gestione   in

assembler.

Interrupt 14H (RS_232 I/O)

L'interrupt  14H  si  interessa  della gestione  delle  porte  di

comunicazione seriali del sistema.

I  servizi  svolti,  che vedremo tra  breve,  sono  selezionabili

mediante l'apposito settaggio di valore all'interno del  registro

AH.

Le funzioni svolte sono le seguenti :

AH = 0      Setta i parametri relativi alla porta seriale.

I valori (baudrate, parita', bit di dati e bit di stop) sono dati

dalle seguenti combinazioni e devono essere inseriti, prima della

chiamata del'interrupt, nel registro AL.

bit    7    6    5        4    3      2          1    0

----------baud------------parity-----stop---------data-

110    0    0    0  NONE  0    0  1   0   7 bits 1    0

150    0    0    1  ODD   0    1  2   1   8 bits 1    1

300    0    1    0  EVEN  1    1

600    0    1    1

1200   1    0    0

2400   1    0    1

4800   1    1    0

9600   1    1    1

154

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Facciamo subito un esempio.

Supponiamo  di  voler  settare  la  porta  di  comunicazione  per

trasmettere a 300 bauds,  nessuna parita', 1 bit di stop e 8 bits

di dati.

La combinazione binaria da inserire in AL sara' allora

0 1 0 0 0 0 1 1

equivalente al numero esadecimale  43H.

#include <dos.h>

#define RS_232     0x14        /* Interrupt 14 H               */

union REGS inregs, outregs;

set_baud_rate()

{

inregs.h.ah = 0x00;     /* Funzione setta porta         */

inregs.h.al = 0x43;     /* 300,N,8,1                    */

int86(RS_232, &inregs, &outregs);

}

Nel  caso che si possieda piu' di una porta seriale e'  possibile

specificare  a  quale  di  questa ci  si  riferisce  il  servizio

mediante l'apposito settaggio all'interno del registro DX.

I  valori ammessi sono due e precisamente 0 relativoa COM1 e 1  a

COM2.

Questa specifica e' valida per tutti i servizi dell'interrupt 14.

AH = 1     Trasmette il carattere in AL

Il  carattere inserito prima della chiamata dell'interrupt in  AL

viene fatto uscire dalla porta di comunicazione.

Dopo   l'esecuzione  del  servizio  il  registro  AH  riporta  il

risultato di questo.

Se  il  valore  contenuto  e' 0  allora  il  carattere  e'  stato

trasmesso  correttamente mentre se il bit 7 e' a 1 significa  che

c'e' stato un errore.

Per  l'identificazione del tipo di errore guardate la tabella che

riportero' abbinata al servizio 3 dell'interrupt.

155

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Un esempio di utilizzo e' il seguente :

#include <dos,h>

#define  RS_232    0x14

union REGS inregs, outregs;

tx_char(carat)

char carat;

{

inregs.h.ah = 0x01;

inregs.h.al = carat;

int86(RS_232, &inregs, &outregs);

if(outregs.h.ah != 0)

puts("Errore");

}

AH = 2     Riceve un carattere dalla porta.

Il  carattere  ricevuto viene inserito nel registro AL oppure  il

servizio termina in seguito a un errore, ad esempio di timeout.

Anche in questo caso il modo migliore per identificare il tipo di

errore e' quello di supportarsi al servizio che vedremo ora.

In caso di errore questo viene riportato dal registro AH solo che

i bit indicanti il tipo sono solo il 7,4,3,2,1.

Il  settimo  bit indica un errore di timeout che se  si  verifica

rende inutile la lettura dei rimanenti bit di stato.

AH = 3     Riporta lo stato della linea e del modem.

Il valore riportato e' contenuto nel registro AX.

La parte alta del registro (AH) contiene lo stato della linea e i

bit testabili sono i seguenti :

bit 7  =  Timeout

bit 6  =  Registro di scorrimento trasmettitore vuoto

bit 5  =  Registro memorizzazione trasmettitore vuoto

bit 4  =  Rivelazione di break

bit 3  =  Errore di framing

bit 2  =  Errore di parita'

bit 1  =  Errore di sovrapposizione

bit 0  =  Dato ricevuto pronto

156

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Il   registro   AL  conterra'  invece  lo  stato  del   modem   e

l'interpretazione dei bit e' la seguente :

bit 7  =  Data carrier detect

bit 6  =  Ring indicator

bit 5  =  Data set ready

bit 4  =  Clear to send

bit 3  =  Delta data carrier detect

bit 2  =  Delta ring indicator

bit 1  =  Delta data set ready

bit 0  =  Delta clear to send

Le  routine dell'interrupt si supportano sulle seguenti porte  di

I/O per l'esecuzione dei servizi richiesti.

E'  possibile  utilizzarle  per  la  stesura  dei  programmi   di

comunicazione  scritti  in linguaggio C senza dover far  uso  dei

servizi elencati precedentemente.

L'integrato 8250 della scheda RS 232 possiede 10 registri.

Alcuni  di  questi  sono  testabili in lettura  mentre  ad  altri

potremo  scriverci  sopra per settare alcuni parametri  quali  il

baud rate, la parita' ecc.

Iniziamo  ad  elencare le varie porte legate  alle  comunicazioni

seriali.

Indirizzo porta     Input o Output     Servizio

-----------------------------------------------------------------

0x3F8               Out                Registro memorizzazione TX

0x3F8               In                 Registro dati RX

0x3F8               Out                Divisore baud rate (LSB)

0x3F9               Out                Divisore baud rate (MSB)

0x3F9               Out                Abilitazione interruzioni

0x3FA               In                 Identificazione interruz.

0x3FB               Out                Controllo linea

0x3FC               Out                Controllo modem

0x3FD               In                 Stato linea

0x3FE               In                 Stato modem

Questi indirizzi sono relativi alla porta di comunicazione COM1.

Gli  indirizzi  relativi  alla porta  COM2  si  possono  ottenere

sotraendo 256 agli indirizzi visti precedentemente.

Un esempio :

main()

{

int indirizzo;

int porta;

do {

printf("\nQuale porta (1 o 2) : ");

porta = getch();

} while(porta != 1 && porta != 2);

indirizzo = 0x2F8 + 256 * (2 - porta); /* 0x3F8 se 1   */

}

157

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Come  avrete notato nell'elenco precedente alcune porte descritte

con funzioni diverse tra di loro possedevano lo stesso indirizzo.

Lo   scopo  di  queste   e'  selezionabile  mediante   l'apposito

settaggio  di un bit all'interno del registro di controllo  della

linea.

Vediamolo.

Registro di controllo della linea.

+---+---+---+---+---+---+---+---+

0x3FB           : 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 0 :

+---+---+---+---+---+---+---+---+

:   :   :   :   :   :   :   :

:   :   :   :   :   :   ---Bit data---

:   :   :   :   :   :   0   0 = 5 bits

:   :   :   :   :   :   0   1 = 6 bits

:   :   :   :   :   :   1   0 = 7 bits

:   :   :   :   :   :   1   1 = 8 bits

:   :   :   :   :-Bit stop-

:   :   :   :   :   0 = 1

:   :   :   :   :   1 = 1.5 se 5 bits data

:   :   :   :-Parity-

:   :   :   :   0 = Nessun bit

:   :   :   :   1 = Bit generato

:   :   : -Tipo-

:   :   :   0 = dispari

:   :   :   1 = pari

:   :-Test.-

:   :   0 = disabilitato

:   :   1 = abilitato

:-Break-

:   0 = disabilitato

:   1 = forzato condizione di space

---I/O---

0 = Condizione normale

1 = Per indirizzare divisori baud rate

Come  potete  vedere  l'ultimo bit e' quello che fa  si'  che  se

impostato  ad  1 i registri 0x3F8 e 0x3F9 vengano utilizzati  per

settare i divisori del baudrate.

Da  questo  e'  facile comprendere  che  e'  possibile  impostare

momentaneamente il valore di questo per poter settare la porta al

baudrate desiderato  per poi riportarlo al valore normale (0) per

utilizzare la porta per funzioni di ricezione.

Appena  avremo  finito di parlare delle altre  porte  vedremo  un

esempio che probabilmente chiarira' le idee nel caso che cio' che

e'  stato detto precedentemente non sia risultato sufficentemente

chiaro.

158

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

I registri 0x3F8 e 0x3F9, nel caso che bit di cui abbiamo parlato

e' a 1, servono per settare i divisori del baud rate.

Il  primo  conterra' il byte meno significativo (LSB)  mentre  la

seconda quello piu' significativo (MSB).

I valori sono quelli riportati in tabella.

Baud rate      MSB        LSB

-----------------------------

50           09H        00H

75           06H        00H

110           04H        17H

150           03H        00H

300           01H        80H

600           00H        C0H

1200           00H        60H

2400           00H        30H

4800           00H        18H

9600           00H        0CH

Supponiamo  di voler creare una funzione da abbinare a un  nostro

programma  di  comunicazione che serva a settare il baud rate  in

funzione di una scelta offerta da menu.

set_baud()

{

int key;

puts("1 .. 300  bauds");

puts("2 .. 1200 bauds");

puts("3 .. 2400 bauds");

puts("\nScelta : ");

key = getch();

outp(0x3FB,0x80);       /* A 1 l'ultimo bit a sinistra  */

switch(key) {

case 1:

outp(0x3F8,0x80);

outp(0x3F9,0x01);

break;

case 2:

outp(0x3F8,0x60);

outp(0x3F9,0x00);

break;

case 3:

outp(0x3F8,0x30);

outp(0x3F9,0x00);

break;

default:

puts("\nScelta errata");

break;

}

}

159

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Il  servizio 3 dell'interrupt 14H visto prima riportava lo  stato

della linea e del modem.

La  stessa funzione puo' essere eseguita testando direttamente  i

due registri del 8250 che svolgono questo compito.

0x3FD  Stato linea

+---+---+---+---+---+---+---+---+

: 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 0 :

+---+---+---+---+---+---+---+---+

:   :   :   :   :   :   :   :

:   :   :   :   :   :   : Dato ricevuto

:   :   :   :   :   : Sovrapposizione

:   :   :   :   : Errore parita

:   :   :   : Errore di framing

:   :   : Break rivelato

:   : Registro memorizzazione TX vuoto

: Registro scorrimento TX vuoto

Timeout

Uno bit a 1 indica che un determinato stato esiste.

0x3FE  Stato del modem

+---+---+---+---+---+---+---+---+

: 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 0 :

+---+---+---+---+---+---+---+---+

:   :   :   :   :   :   :   :

:   :   :   :   :   :   : Delta clear to send

:   :   :   :   :   : Delta data set ready

:   :   :   :   : Delta ring indicator

:   :   :   : Delta carrier detect

:   :   : Clear to send

:   : Data set ready

: Ring indicator

Carrier detect

Oltre ai due registri precedenti, relativi allo stato della linea

e a quello del modem,  esistono due registri per il controllo  di

questi.

Il  primo  lo abbiamo gia' visto e precisamente  quello  relativo

al controllo della linea.

160

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Vediamo ora il registro di controllo del modem.

0x3FC  Registro  controllo  modem

+---+---+---+---+---+---+---+---+

: 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 0 :

+---+---+---+---+---+---+---+---+

0   0   0   :   :   :   :   :

:   :   :   : DTR attivo

:   :   : RTS attivo

:   : OUT1 Non usato

: OUT2 Deve essere 1 per

: mandare interruzioni

0 = Normale

1 = Cortocircuito

Gli  ultimi 3 bit sono forzati a 0 mentre il numero 4 deve essere

a 0 per trasmissioni normali sulla porta.

Nel  caso  che per motivi di test si  voglia  cortocircuitare  la

porta bastera' metterlo ad 1 .

In  questo  modo  ogni carattere trasmesso verra'  restituito  di

ritorno come se fosse stato ricevuto.

Vediamo  ora  un esempio di utilizzo di questo registro  mediante

una  funzione  che  setta il DTR a on o ad  off  a  seconda   che

l'argomento passato sia 1 o 0.

set_dtr(stato)

int stato;

{

char byte_on;

char byte_of;

byte_on=0x03;

byte_of=0x00;

if(stato)

outp(0x3FC,byte_on);

else

outp(0x3FC,byte_of);

}

Esistono  ancora i registri di abilitazione e di  identificazione

interruzione che vedremo dopo il seguente esempio.

Si tratta di un programmino che mostra l'utilizzo di quanto detto

fino  ad ora costituito da un modulo base che potrete voi  stessi

ampliare  con  funzioni per vari scopi  quale,  ad  esempio,  per

catturare o trasmettere un file ASCII.

161

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

#include <stdio.h>

#define LSR      0x3FD  /* Indirizzi registri 8250      */

#define DLL      0x3F8

#define MCR      0x3FC

#define LCR      0x3FB

#define DLM      0x3F9

#define MSR      0x3FE

#define CLS      puts("\33[2J")

#define BEL      putchar('\007');

char *msr=(char*)MSR;

char *dlm=(char*)DLM;

char *lcr=(char*)LCR;

char *lsr=(char*)LSR;

char *dll=(char*)DLL;

char *mcr=(char*)MCR;

int ind,baud,parity;

main(argc,argv)

int argc;

char *argv[];

{

baud  =2400;

CLS;

puts("\33[3;7p");      /* Assegna al carettere 3 il 7  */

set_dtr();

puts("****** MTRM ******");

puts("  Opus Free Soft");

puts("******************");

if(argc>1) {

switch(*argv[1]) {

case '1':

puts("\n2400 bauds");

baud = 2400;

break;

case '2':

puts("\n1200 bauds");

baud = 1200;

break;

case '3':

puts("\n300 bauds");

baud = 300;

break;

default:

puts("\n\nERRORE: Argomenti errati");

puts("\nUso :  mtrm [bauds] ");

Segue....

162

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

puts("       Es:  mtrm 1 ");

puts("       bauds:   1 = 2400");

puts("                2 = 1200");

puts("                3 =  300");

puts("\nDefault = 2400 bauds");

exit(0);

break;

}

}

baud_set(baud);

parity_set();

colloquia();

}

colloquia()         /* Ciclo ricevi/trasmetti                 */

{

int key;

for(;;) {

while(!kbhit()) {       /* Finche nessun tasto.. */

ind = rx_char();  /* guarda se e' ricevuto */

if(ind != NULL)   /* un carattere          */

putchar(ind); /* Se si lo stampa       */

}

key = getch();          /* Se e' stato premuto   */

if(key == '\033')       /* guarda se e' ESC      */

exit(0);          /* Se si esce a DOS      */

tx_char(key);           /* se no lo trasmette    */

}

}

parity_set()        /* Setta la par., dati,stop               */

{

outp(lcr,0x3A);                /* N,8,1                 */

}

rx_char()           /* Riceve un carattere         */

{

int util,key;

if(((util=inp(lsr)) & 0x1E) != 0) {  /* Test per errore */

key = inp(dll);         /* C'e' un errore        */

return(NULL);           /* ritorna NULL          */

}

else

if((util & 0x01) != 0) {

key = inp(dll);         /* Prende il carattere   */

return(key);            /* e lo ritorna          */

}

else

return(NULL);                  /* Non e' stato ricevuto */

}

Segue ....

163

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

tx_char(var)        /* Trasmette un carattere                */

char var;

{

register util;

while(((util=inp(lsr)) & 0x20) == 0); /* Test reg. tx   */

outp(dll,var);                   /* Trasmette il carat. */

}

baud_set(speed)     /* Setta il baudrate           */

{

outp(lcr,0x80);       /* Setta bit 7 porta 0x3FB        */

switch(speed) {

case 300:

outp(dlm,0x01);  /* MSB  300 bauds      */

outp(dll,0x80);  /* LSB  300 bauds      */

break;

case 1200:

outp(dlm,0x00);  /* MSB  1200 bauds     */

outp(dll,0x60);  /* LSB  1200 bauds     */

break;

case 2400:

outp(dlm,0x00);  /* MSB  2400 bauds     */

outp(dll,0x30);  /* LSB  2400 bauds     */

break;

default:

break;

}

}

set_dtr()           /* Mette ad on il DTR                    */

{

char byte_on = 0x03;

outp(mcr,byte_on);

}

Il commento iniziale "assegna il carattere 3 a 7" sara' risultato

oscuro.

Si  tratta di un semplice metodo per assegnare al carattere ASCII

3 (CTRL C) il carattere 7 relativo al BEEP in modo da far si  che

battendo CTRL C non si esca dal programma.

Per fare questo bisognera' invece battere ESC.

Il  discorso  relativo  ai registri dedicati  all'abilitazione  e

all'identificazione  dell'interruzione e' particolare  in  quanto

permette  al programmatore di evitare di testare in continuazione

il  registro  di stato della linea per sapere se  un  determinato

evento si e' verificato o meno.

Per  ora vedremo solo il funzionamento generale in quanto per  la

stesura di un programma che sfrutti questa particolarita' bisogna

avere  la  conoscenza  relativa al settaggio nella  tavola  degli

164

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

indirizzi  dei  servizi  di interrupt del  valore  relativo  alla

routine di gestione dell'interrupt stesso.

Nei  capitoli precedenti abbiamo parlato del metodo  seguito  per

l'identificazione dell'indirizzo di una routine di servizio di un

interrupt.

Mediante  l'opportuno settaggio di un registro del 8250  possiamo

attivare  o disabilitare le interruzioni associate a  particolari

eventi.

Vediamo quali sono.

0x3F9 Registro abilitazione interruzioni

+---+---+---+---+---+---+---+---+

: 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 0 :

+---+---+---+---+---+---+---+---+

0   0   0   0   :   :   :   :

:   :   : Dato pronto

:   : Registro TX vuoto

: Errore carattere ricevuto

Cambiamento stato modem

Il registro che permette di identificare l'interruzione e' invece

il seguente.

0x3FA Identificazione interruzione

+---+---+---+---+---+---+---+---+

: 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 0 :

+---+---+---+---+---+---+---+---+

0   0   0   0   0   :   :   :

:   :   0 = Interrupt

:   :   1 = No interrupt

^   ^

Identificazione interruzione+---+

0   0 Cambiamento stato mdm

0   1 Registro TX vuoto

1   0 Dato ricevuto

1   1 Errore carattere RX

Come  dicevamo,  parlando della gestione degli  interrupt,  viene

abbinata  a questi una priorita' per far si che il sistema possa,

in  caso  che  due o piu'  vengano  richiesti  conteporaneamente,

accodare  e quindi eseguire successiavamente quelle  a  priorita'

piu' bassa.

Lo stesso discorso vale per questi appena visti.

Errore  carattere  ricevuto   ha la  priorita'  piu'  alta,  dato

ricevuto la seconda,  trasmettitore pronto la terza e stato modem

la quarta.

165

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

L'esempio  riportato  precedentemente  non e' dei  piu'  corretti

perlomeno per quanto riguarda il settaggio di velocita' superiori

a 1200 baud.

Il motivo e' che in ricezione potrebbero verificarsi degli errori

di  sovrapposizione  dei  caratteri in quanto  non  esiste  alcun

buffer  predisposto a conservare i caratteri ricevuti nel  mentre

che il programma e' intento ad assolvere altri compiti.

La  soluzione del problema sta' appunto nella  programmazione  di

una routine d'interrupt che assolva a determinati compiti.

In  altre  parole  quello eseguito dal  programma  esempio  viene

definito polling.

Questo  consiste  in un ciclo in cui vengono svolte  le  seguenti

operazioni in modo ripetitivo.

inizio:

E' stato premuto un tasto ?

Se si trasmetti il carattere

Altrimenti

Guarda se e' stato ricevuto un carattere.

Se si controlla che non ci sia stato un errore

Se errore ritorna NULL

Altrimenti ritorna il carattere

Se non e' stato ricevuto nulla ritorna a inizio

L'alternativa  sta'  appunto  nel  fare in modo  che  gli  eventi

controllati dal ciclo vengano eseguiti automaticamente a  seguito

di una richiesta di interruzione.

La   routine   dell'interrupt   (0BH)  di   cui   abbiamo   visto

precedentemente  i  registri  di  controllo  e'  un  interruzione

hardware  e quindi prima dell'istruzione IRET deve finire con  le

istruzioni MOV AL,20H e OUT 20H,AL.

Come   abbiamo  visto  prima  i  casi  che  possono  causare  un'

interruzione sono quattro.

Questi  possono essere abilitati indipendentemente  oppure  anche

piu'di uno  contemporaneamente.

Nel  secondo  caso la routine di gestione  dell'interrupt  dovra'

provvedere all'identificazione del tipo mediante il test eseguito

sull' apposito registro, anche questo visto prima.

Anche  in questo caso la routine d'interruzione andrebbe  settata

con  una  call del Dos che ancora non abbiamo trattato ovvero  il

servizio 25H dell' interrupt 21H.

Nella  schematizzazione successiva vengono distinti il  programma

principale dalla routine di servizio dell'interrupt.

Il programma sara' quello che si incarica di eseguire l'input dei

caratteri da trasmettere, di analizzarli , di visualizzare i dati

e   di  controllare  il buffer di input per  vedere  se  ci  sono

all'interno   caratteri   inseriti  dalla   routine   d'interrupt

incaricata della ricezione.

Quest'ultima  sara'  quella  che si  incarichera'  effettivamente

166

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

della   trasmissione dei caratteri inseriti nel buffer di  output

dal  programma principale,  dell'immagazzinamento  dei  caratteri

ricevuti correttamente nel buffer di input,  come dicevamo prima,

dell'intercettazione   del  cambiamento  di  stato   del   modem,

dell'individuazione di un errore di ricezione e della rilevazione

di uno stato di break.

Ad ogni blocco corrisponde un azione intrappresa dalla routine di

gestione dell'interrupt.

Evento Interrupt       Azione intrappresa

--------------------------------------------------

TX pronto              Trasmetti carattere

Carattere ricevuto     Salva nel buffer

Stato modem cambiato   Testa e intrapprendi azione

Break ricevuto         Finisci comunicazione

Errore carattere       Segnala

Programma

+----------------------------+

:    Input, salvataggio  e   :

:       visualizzazione      :

+----------------------------+

:    :

:    :

:    +------+

Routine Interrupt                                :           :

:           :

INT 0BH ----->+--------+    +----------+      +------+   +------+

:Analizza:    : TX ready :----->:buffer:   :buffer:

+---->:tipo int:--->:          :<-----: OUT  :   :  IN  :

:     +--------+    +----------+---+  +------+   +------+

:        : : :                     :               ^  :

:        : : :      +----------+   :               :  :

:        : : +----->: RX data  :---:---------------+  :

:        : :        :          :<--:------------------+

:        : :        +----------+---+-------+

:        : :                               :

:        : :        +----------+           :

:        : +------->:  Stato   :    +-------------+no

:        :          :  modem   :--->: Altro INT ? :---->

:        :          +----------+    +-------------+ IRET

:        :                            ^    :si

:        :          +----------+      :    :

:        +--------->: Break  o :------+    :

:                   :  errore  :           :

:                   +----------+           :

:                                          :

+------------------------------------------+

167

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Un esempio di routine di gestione interrupt e' la seguente.

Sulle  motivazioni per cui utilizzo un file .COM non diro'  nulla

per ora  e rimando il tutto ai capitoli in cui verra' trattata la

call relativa al settaggio di una routine d' interrupt.

_text    segment   para 'code'

assume    cs:_text

org       100H

jmp       init        ;salta alla routine di settaggio

;

new_int  proc      far         ;procedura servizio interrupt

al_int:

in        al,03FAH    ;porta identificazione INT COM1

and       al,110b

cmp       al,2        ;se 0 = registro TX vuoto

jz        tx_char

cmp       al,4        ;se 0 = dato ricevuto

jz        rx_char

cmp       al,6        ;se 0 = errore dato ricevuto

jz        error

....      ......      ;se arriva qui e' cambiato lo

....      ......      ;stato del modem

jmp       short altro ;guarda se c'e'altro INT

tx_char:

....      ......      ;routine TX carattere

jmp       short altro ;salta a vedere se c'e un altro

rx_char:                       ;interrupt pendente

....      ......      ;routine ricezione carattere

jmp       short altro ;salta a controllo altro int

error:

....      ......      ;routine errore ricevuto

altro:

in        al,3FAH     ;la routine testa il primo bit

test      al,1        ;per vedere se c'e'un altro INT

jnz       al_int      ;se <> 0 allora c'e' un altro INT

mov       al,20H      ;se no fine int hardware

out       20H,al

fine     equ       $

iret                  ;e ritorna a programma

new_int  endp

;

init:                          ;abilita interrupt e setta routine

push      ds          ;di servizio interrupt

mov       dx,offset new_int

mov       ax,seg new_int

mov       ds,ax       ;setta offset e seg routine

mov       al,0BH      ;vettore int per COM1

mov       ah,25H      ;call SET INTERRUPT VECTOR

int       21H         ;dell'int 21H del DOS

Segue ....

168

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

;

;  Dopo  aver  settato  l'indirizzo  della  routine  di  servizio

;  dell' interrupt   abilita   l' interruzione  della  porta   di

;  comunicazione

;

mov       al,0FH      ;1111 binario = tutte le inter.

;abilitate

out       03F9H,al    ;porta abilitazione interrupt

lea       dx,fine     ;offset fine routine interrupt

;che deve rimanere residente

pop       ds          ;ripristina ds salvato all'inizio

;della routine di settaggio

;dell'interrupt

int       27H         ;termina e rimani residente

;

_text    ends

end

Come  avrete  notato,  a  parte la call 25H  dell'  int  21H,  vi

risultera' nuova anche la chiamata all'interrupt 27H.

Anche questo verra' trattato successivamente.

Per  ora  vi  accenno  solo che questo interrupt  permette  a  un

programma di terminare ma di rimanere residente in memoria.

Il  discorso relativo alla trasmissione dati potrebbe  continuare

ancora  per  un  bel  pezzo  in  quanto  le  problematiche   sono

moltissime.

Ultimamente con Sergio Villone e Giorgio Griffini stiamo cercando

di   portare   avanti  un  progetto  di  programma  di  BBS   con

caratteristiche innovative.

Se  il tutto andra' avanti come si spera  e' facile che a  lavoro

compiuto  venga scritto un testo in cui verranno affrontate tutte

le problematiche.

Oltre   alla  gestione  a  livello  hardware  dei  programmi   di

trasmissione esiste la pur complessa progettazione dei protocolli

destinati alla trasmissione binaria di programmi nei casi in  cui

sia necessaria una verifica dei dati.

Protocolli  come  Xmodem,   Kermit,  Sealink  (TM),  Telink  ecc.

pretenderebbero  per  la descrizione della parte  algoritmica  un

notevole spazio.

Man  mano che il tempo passa fanno comparsa nuovi protocolli  del

tipo degli Sliding Window.

Alle  persone  interessate alla progettazione dei  protocolli  di

comunicazione  consiglio  uno dei volumi di Andrew  S.  Tanenbaum

intitolato   "Computer  Networks"  edito  dalla   Prentice   Hall

International.

In  molti BBS italiani utilizzanti il software OPUS (Tm)  potrete

reperire  i  sorgenti del protocollo SEAlink (Tm) oltre  a  testi

recanti  le  caratteristiche di vecchi protocolli  quali  Xmodem,

Kermit ecc.

169

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Interrupt di tastiera (16H)

Questo  interrupt  svolge  alcuni  servizi  legati  all'input  da

tastiera.

La modifica di questo costituisce uno dei metodi per la creazione

di   programmi   residenti   in   memoria   attivabili   mediante

l'intercettazione di un determinato tasto premuto.

Di  questo  parleremo tra breve mentre per ora vediamo i  compiti

svolti.

Come  per  gli  altri interrupts  i  servizi  sono  selezionabile

mediante l'opportuno settaggio di valore all'interno del registro

AH.

AH = 0  Legge un carattere dalla tastiera

Quando  questo servizio viene richiesto inputa un carattere dalla

tastiera del PC.

Nel  caso che non ci sia nessun carattere a disposizione  aspetta

che ne venga inserito uno.

Il seguente esempio ne mostra l'utilizzo.

union REGS inregs, outregs;

inchar()

{

inregs.h.ah = 0x00;

int86(0x16, &inregs, &outregs);

return(outregs.h.al);

}

AL,  come  si sara' potuto notare,  contiene il codice principale

del carattere.

AH potrebbe contenere il byte ausiliario.

Nel caso che il tasto premuto sia,  ad esempio, un tasto funzione

allora AL conterra' 0 mentre AH il codice secondario di questo.

Sono codici secondari i seguenti :

3      Carattere nullo (NUL)

15      Prima tabulazione

16-25   Alt - Q,W,E,R,T,Y,U,I,O,P

30-38   Alt - A,S,D,F,G,H,J,K,L

44-50   Alt - Z,X,C,V,B,N,M

59-68   Tasti funzione F1-F10

71      Home

72      Cursore in alto

73      Pg Up

75      Cursore a sinistra

77      Cursore a destra

79      End

170

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

80      Cursore in basso

81      Pg Dn

82      Ins

83      Del

84-93   Tasti funzione F11-F20 (Shift+Fx)

94-103  Tasti funzione F21-F30 (Ctrl +Fx)

104-113  Tasti funzione F31-F40 (Alt  +Fx)

114      Ctrl-PrtSc

115      Ctrl-cursore a sinistra

116      Ctrl-cursore a destra

117      Ctrl-End

118      Ctrl-PgDn

119      Ctrl-Home

120-131  Alt -1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,-,=

132      Ctrl-PgUp

AH = 1    Guarda se c'e' un carattere nel buffer

Mentre il servizio precedente aspettava che ci fosse un carattere

in input dalla tastiera questo controlla solo la sua presenza.

Ad indicarne la presenza  ci pensera' il flag di Zero.

Se  il   flag e' a 0 significa che il carattere e' disponibile  e

quindi viene restituito nel registro AX mentre il  caso contrario

e cioe' il flag di Zero a 1 indichera' un assenza di input.

Per  la  suddivisione  di  questo in AH e  AL  vedi  il  servizio

precedente.

Una funzione di questo tipo e' utile per la scrittura di funzioni

quali  kbhit()  gia'  presente  nella  libreria  del  compilatore

Microsoft.

AH = 2    Acquisisce lo stato dello Shift

Il servizio riporta nel registro AL lo stato di shift.

I  bit testabili per riconoscere lo stato della tastiera  sono  i

seguenti :

+---+---+---+---+---+---+---+---+

: 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 0 :

+---+---+---+---+---+---+---+---+

:   :   :   :   :   :   :   :

:   :   :   :   :   :   : Shift di destra ON

:   :   :   :   :   : Shift sinistra ON

:   :   :   :   : Ctrl ON

:   :   :   : Alt ON

:   :   : Scroll lock ON

:   : Num lock ON

: Caps lock ON

Ins ON

171

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

A indicare lo stato ON sara' il relativo bit a 1.

Questo  valore  viene letto dal servizio dalla cella  di  memoria

0x417 relativa agli indicatori di stato della tastiera.

Un  esempio  di routine atta ad indicare lo  stato,  ad  esempio,

dell' insert e' :

/*

* Insert.c

*

* Riporta 0 se lo stato del tasto insert e' OFF

*         1 se e' ON

*/

char far *status = 0x00400017;

insert()

{

int result;

result = 128;

result &= *status;

return(result ? 1 : 0);

}

Il  puntatore *status viene inizializzato a puntare al  segmento,

offset  della locazione dove sono conservati i bit indicanti  gli

stati dei vari tasti.

Eseguendo  un operazione di AND con 128 (10000000) si puo' sapere

lo stato del tasto insert.

Eseguendo  operazioni  di AND con altri valori si  puo'  risalire

allo  stato  di ogni singolo tasto elencato con il  servizio  02H

dell'interrupt 16H.

Esiste  anche  la  locazione 0040:0018  che  indica  altri  stati

relativi a tasti shift , Ctrl-Num-Lock ecc.

Possiamo  schematizzare  mediante due tabelle i tasti di  cui  e'

possibile testare lo stato:

0040:0017       bit      Tasto      Se == 1

7       Insert     Insert 'ON'

6       CapsLock   CapsLock 'ON'

5       NumLock    NumLock 'ON'

4       ScrollLock ScrollLock 'ON'

3       Alt shift  Tasto premuto

2       Ctrl shift   "      "

1       Left shift   "      "

0       Right shift  "      "

172

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

0040:0018       bit      Tasto        Se == 1

7       Insert       Tasto premuto

6       CapsLock       "      "

5       NumLock        "      "

4       ScrollLock     "      "

3       Ctrl_Numlock  Stato 'ON'

La modifica di questo vettore di interruzione costituisce uno dei

metodi per la scrittura di programmi residenti in memoria.

Non  si parla ancora di programmi in grado di richiamare funzioni

esterne  in  quanto il richiamo di queste   dall'interno  di  una

routine  di servizio di un interrupt presenta alcuni problemi non

facili da risolvere.

Sarebbe molto facile modificare il vettore di interruzione  della

tastiera  in modo che questo non legga solo il carattere  premuto

ma che controlli anche il suo codice e nel caso che questo sia il

tasto da noi aspettato  richiami  una determinata routine.

Un piccolo esempio scritto in assembler su cui si potra' lavorare

per evolverlo e' il seguente.

In  pratica il programma modifica il vettore di interrupt 16H per

far si che il carattere inputato venga controllato per vedere  se

corrisponde a CTRL A.

In  caso  affermativo controlla un flag  che,  mediante  apposito

settaggio, indica lo stato del DTR.

Se questo risulta disattivato lo attiva e viceversa.

_TEXT SEGMENT    PUBLIC

assume     cs:_text,ds:_text  ;assume CS e DS

org        100H               ;origine a 100H per .COM

start:

jmp        init               ;salta all' inizializzazione

old_k dd         0                  ;conterra' vecchio vettore

flag  db         0                  ;flag DTR

;

k_int proc far

assume     cs:_text, ds:_text

sti                           ;attiva interrupt

or         ah,ah              ;e'una richiesta di lettura?

jnz        ki2                ;se no salta al vecchio vet.

pushf                         ;simula una chiamata

assume     ds:nothing         ;

call       old_k              ;di interrupt

cmp        al,01H             ;e' CTRL A ?

jne        ki1                ;se no ritorna dall'interrupt

mov        dx,3FCH            ;metti in DX reg. cont.modem

cmp        flag,01H           ;e' il flag DTR a 1 ?

jne        off                ;se no vai a off

mov        flag,00H           ;se si metti flag a 0

mov        ax,00H             ;metti valore DTR OFF in AX

out        dx,ax              ;e setta la porta

mov        al,01H             ;rimetti CTRL A in AL

jmp        ki1                ;ritorna dall'interrupt

173

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

off:

mov        flag,01H           ;se DTR ON allora metti a 0

mov        ax,03H             ;AX = DTR attivo

out        dx,ax              ;setta la porta 3FC

mov        al,01H             ;metti CTRL A in AL

ki1:

iret                          ;ritorna dall'interrupt

ki2:

assume     ds:nothing

jmp        old_k              ;chiama vecchio vettore

;

k_int endp

;

init:

mov        bx,cs

mov        ds,bx

;

mov        al,16H             ;interrupt di cui si vuole

mov        ah,35H             ;l'indirizzo con call 35H

int        21H                ;dell'interrupt 21H

mov        word ptr old_k,bx  ;mette l'indirizzo ottenuto

mov        word ptr old_k[2],es ;nella variabile old_k

;

mov        bx,cs

mov        ds,bx

mov        dx,offset k_int    ;mette in DX l'indirizzo

mov        al,16H             ;del nuovo vettore 16H che

mov        ah,25H             ;viene settato con call 25H

int        21H                ;dell'interrupt 21H

;

mov        bx,cs

mov        ds,bx

mov        dx,offset init

int        27H                ;termina ma rimani residente

;

_TEXT ENDS

END START

Di  alcuni  servizi dell'interrupt 21 ne avevamo  solo  accennato

qualche cosa parlando del programma in C che riportava i segmenti

e gli offset dei vettori di interrupts.

Per ora solo un altro accennno in quanto ne parleremo piu' avanti

in modo dettagliato.

La  call  35H dell'interrupt 21H riporta in ES:BX il  segmento  e

l'offset  di un interrupt specificato in AL prima della  chiamata

dello stesso.

La call 25H invece setta il segmento e l'offset di un interrupt.

Nel  programma  precedente abbiamo prima  preso  l'indirizzo  del

vecchio  vettore  dell'interrupt 16H e lo abbiamo  salvato  nella

variabile  old_k e dopo abbiamo settato con l'indirizzo  relativo

alla nostra procedura il riferimento al nuovo interrupt.

174

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Vedremo piu' avanti come e' possibile scrivere una procedura come

questa in linguaggio C.

Gestione dischi (13H)

A livello di BIOS la gestione dei dischi, per tutte le operazioni

riguardanti  la  lettura,  la scrittura,  la formattazione  e  la

verifica,  viene eseguita dall'interrupt 13H selezionando come al

solito il servizio da svolgere mediante il registro AH.

In  questo  caso altri registri dovranno,  come  vedremo,  essere

settati  con gli opportuni parametri indicanti,  ad  esempio,  il

drive interessato, la testina ecc.

Vediamo i servizi e i registri interessati alle varie operazioni.

AH = 0     Resetta il disco

Serve a ricalibrare il dischetto per iniziare un servizio.

Puo'  essere utilizzato anche quando si e' verificato  un  errore

prima di ripartire con un ulteriore tentativo.

Coinvolge  solo  il  drive senza  influenzare  effettivamente  il

dischetto inserito in questo.

AH = 1     Acquisisce lo stato del dischetto

Mediante  questo  servizio e' possibile avere restituito un  byte

che indica lo stato del dischetto.

Questo  byte  viene restituito in AL e puo' assumere  i  seguenti

valori :

Valore     Stato indicato

---------------------------------------------

128        Timeout del lettore

64        Spostamento su una traccia fallito

32        Errore del controller

16        Cattivo CRC

9        Errore margine DMA

8        Errore DMA

4        Settore errato

3        Errore protezione da scrittura

2        Indirizzo marcato errato

1        Comando errato

175

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

AH = 2    Lettura settori disco

In  questo  servizio  iniziamo a vedere  l'utilizzo  degli  altri

registri.

Riportero' una sola volta la mappa di utilizzo dei vari  registri

senza piu' specificarla in seguito.

Registro   Scopo                  NOTE

-----------------------------------------------------

DL         Numero drive (0-3)     Nessuna

DH         Facciata (0-1)         Nessuna

CH         Traccia (0-39)         Nessuna

CL         Settore (1-8)          Non usato da format

AL         Numero settori         Non usato da format

ES:BX      Indirizzo buffer       Non usato da verify

Come dicevo,  se non specificato diversamente nelle note,  questi

registri sono utilizzati da tutti i servizi che stiamo vedendo.

Lo scopo penso che sia sufficentemente chiaro a parte la copia di

registri ES:BX di cui parleremo.

Nelle  operazioni  di  lettura  bisogna  creare  una  memoria  di

transito  in  cui  il sistema depositera' i dati durante  le  sue

operazioni.

Il  registro  ES conterra' l'indirizzo del  segmento  relativo  a

questa memoria mentre BX conterra' il suo offset.

Un  altro punto comune ai vari servizi riguarda il flag del carry

che normalmente e' a 0.

Uno stato a 1 successivo a uno di questi servizi indica un errore

dell'operazione.

Penso  che  vi  ricordiate che uno  dei  membri  della  struttura

WORDREGS dichiarata in dos.h e' appunto il flag di carry (cflag).

Vedremo  l'utilizzo  mediante un esempio dopo aver parlato  della

funzione di formattazione di una traccia.

E' interessante notare che l'interrupt 1E ha il vettore contenuto

all'indirizzo 78H (1E * 4).

Questo  punta  alla locazione 522H in cui sono contenuti 10  byte

che riguardano determinati parametri del disco.

Questi sono utilizzati per le operazioni su disco.

Indirizzo    Scopo                                        Default

-----------------------------------------------------------------

522 bit 7-4  Passi con incrementi di tempo di 2 ms.       D0

522 bit 0-3  Tempo scarico testina                        0F

523          Tempo caricamento testina                    02

524          Tempo per lo spegnimento del motore          25

525          Byte per settore (0=128,1=256,2=512,3=1024)  02

526          Settori per traccia                          09

527          Lunghezza gap tra due settori                2A

528          Lunghezza dei dati                           FF

529          Lunghezza gap formattato                     50

52A          Byte riempimento formattazione               F6

52B          Tempo di arresto della testina               0F

52C          Tempo di avvio del motore                    02

176

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Questi   valori   sono   settabili  per   ottenere   ad   esempio

formattazioni  inconsuete o per creare programmi di  format  piu'

veloci, come vedremo tra breve.

Vediamo  ora  un esempio che legge i settori  della  directory  e

mostra il contenuto in esadecimale e in ASCII.

/* Readdir.c - F. Bernardotti

*/

#include <stdio.h>

#include <dos.h>

#include <malloc.h>

union REGS inregs, outregs;

struct SREGS segregs;

unsigned char far *buffer;

char *calloc();

main()

{

int n;

buffer = calloc(2048,sizeof(char));

inregs.x.bx = FP_OFF(buffer);

segregs.es  = FP_SEG(buffer);

inregs.h.dl = 0x00;   /* Drive  A:  */

inregs.h.dh = 0x00;   /* Head       */

inregs.h.ch = 0x00;   /* Track      */

inregs.h.cl = 0x06;   /* Sector     */

inregs.h.al = 0x04;   /* Num. sect. */

inregs.h.ah = 0x02;   /* Funct.read */

int86x(0x013,&inregs,&outregs,&segregs);

puts("Funzione read con INT 13H");

puts("Disk Directory Esa -----------------\n");

for(n=0;n!=2048;n++)

printf("%02x  ",*buffer++);

buffer -= 2048;

puts("Disk Directory Char -----------------\n");

for(n=0;n!=2048;n++)

printf("%c",*buffer++);

}

Potreste  modificare l'esempio in modo da poter leggere qualsiasi

settore del disco.

177

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Specificando come codice disco 80H farete in modo che il servizio

sia riguardante l'hard disk.

Sinceramente non mi sento di portare esempi in quanto per poterlo

fare dovrei sperimentarli sul mio hard (!!!).

AH = 3       Scrive un settore o piu' su disco

Anche    per   questo   servizio   valgono   i   registri   visti

precedentemente.

AH = 4       Verifica i settori del dischetto

Il servizio esegue il controllo ciclico di rindondanza (CRC)  per

scoprire  se  esistono  errori nei dati  registrati  nei  settori

specificati.

Anche  in  questo caso i registri sono gli stessi utilizzati  per

gli  altri servizi a parte ES:BX che non viene settato in  quanto

inutile per il verify.

AH = 5       Formatta una traccia

Il  servizio  merita  due parole in quanto  alcuni  dei  registri

precedentemente    trattati   non  vengono   utilizzati   ma   in

particolar  modo  si  fa'  dell'area  puntata  da  ES:BX  un  uso

particolare.

ES:BX deve puntare ad un area in cui sono memorizzati i marcatori

di settore.

Questi  sono  gruppi di 4 byte per ogni settore della traccia  in

cui vengono inseriti il numero di traccia (C), la testina (H), il

numero del settore (R) e il numero di byte per settore (N).

Se  si vuole formattare,  ad esempio,  la traccia 1 faccia 1 a  9

settori per traccia si dovra' impostare ES:BX a puntare a :

CHRN CHRN CHRN CHRN CHRN CHRN CHRN CHRN CHRN

ES:BX     0112 0122 0132 0142 0152 0162 0172 0182 0192

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Settore    00   01   02   03   04   05   06   07   08

Questo lavoro deve essere eseguito per ogni traccia.

E'  possibile anche eseguire,  a scopi di protezione dei  dischi,

delle  formattazioni  con  i numeri di  settore  all'interno  dei

marcatori errati o non in ordine crescente.

Per  il servizio di format e' possibile anche alterare  i  valori

relativi ai dieci bytes visti in precedenza (Loc. 522).

178

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Vediamo  ora  un  programma  che esegue la  formattazione  di  un

dischetto a 360K e a 320K.

Il tempo impiegato e' meno della meta' di quello del format IBM.

Il  programma  l'ho  tradotto in C e modificato da  un  programma

uplodato  nel BBS da Giorgio Griffini scritto originariamente  in

Turbo Pascal e Assembler dallo stesso.

#include <stdio.h>

#include <dos.h>

#define AT(x,y)    printf("\33[%d;%dH", x, y) /* Macro         */

#define CLS        puts("\33[2J");

#define FLASH      puts("\33[5m");

#define NORM       puts("\33[0m");

union REGS inregs, outregs;

struct SREGS segregs;

unsigned char table[37];      /* Tavola CHRN                   */

unsigned char disktable[12];  /* Tavola parametri disco        */

unsigned char sector[512];    /* Matrice contenente boot       */

char far  *tab = table;       /* Puntatore far a table         */

char far  *dle = disktable;   /* a disktable e a sector per    */

char far  *sct = sector;      /* utilizzare macro FP_SEG/OFF   */

char bootmsg[255];            /* Messaggio no boot             */

unsigned  dto, dts;           /* Offset e segmento tavola disco*/

int  drive;                   /* Disco A: o B:                 */

int  size;

int  status;                  /* Flag di errore                */

main(argc,argv)

int argc;

char *argv[];

{

int   key;

drive = 0;

size  = 1;

set_cur();

ol_table();

if(argc > 1) {

for(key=1;key != argc;key++) {

if(strcmp(argv[key],"B:") == 0 || strcmp(argv[key],"b:")

== 0)

drive = 1;

if(strcmp(argv[key],"/s") == 0 || strcmp(argv[key],"/S")

== 0)

size  = 0;

}

}

179

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

init();

}

init()         /* Cicli traccia, side                          */

{

register track, side;

int key;

status= 0;

CLS;

puts("FAST FORMAT 1.0  by  F. Bernardotti");

puts("(C) Copyright Opus Free Soft   1987");

puts("Public Domain Software");

printf("\nInsert a new disk  to format  into  drive  ");

FLASH;

AT(6,43);

printf("%c:\33[1A", 65+drive);

NORM;

puts("\nand press any  key to start or ESC to abort.");

key = getch();

if(key == '\033') {

puts("\n\nFormat aborted by operator");

exit(0);

}

AT(9,1);

printf("Formatting track ->");

disk_reset();

setdtab();

disktable[8] = 0x00;

disktable[10]= 0x04;

for(track=0;track!=40;track++) {

AT(9,21);

printf("%02d", track);

for(side=0;side != size+1;side++) {

mk_table(track,side);

format(track,side);

disktable[10]= 0x00;

if(status==1) {

puts("\n\nUnable to format diskette.");

resetdtab();

abort();

}

}

if(track==0) {

disktable[8] = 0xF6;

AT(9,21);

printf(" *");

writesysblock();

if(status==1) {

puts("\n\nUnable to write boot");

resetdtab();

abort();

}

}

}

180

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

resetdtab();

puts("\n\n<FORMAT COMPLETE>\n");

printf("Format another diskette (y/n) ? ");

key = getch();

if(key == 'Y' || key == 'y') init();

CLS;

}

writesysblock()      /* Scrive traccia 0                       */

{

setupfat();

if(status==0)

setupboot();

}

ol_table()           /* Vecchi parametri tavola disco          */

{

dto = 0x0522;

dts = 0x0000;

disktable[0]  = 0xDF;

disktable[1]  = 0x02;

disktable[2]  = 0x25;

disktable[3]  = 0x02;

disktable[4]  = 0x09;

disktable[5]  = 0x2A;

disktable[6]  = 0xFF;

disktable[7]  = 0x50;

disktable[8]  = 0xF6;

disktable[9]  = 0x0F;

disktable[10] = 0x02;

}

format(track,side)   /* Formatta tr/si specificati come arg.   */

int track,side;

{

register retry;

retry = 3;      /* Come dice IBM prova tre volte al massimo */

do {

inregs.h.ah = 0x05;

inregs.h.dl = drive;

inregs.h.dh = side;

inregs.h.ch = track;

inregs.h.cl = 0x01;

inregs.h.al = 0x09;

segregs.es  = FP_SEG(tab);

inregs.x.bx = FP_OFF(tab);

int86x(0x13,&inregs,&outregs,&segregs);

status = outregs.x.cflag;

if(status != 0) {

disk_reset();

--retry;

}

181

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

else

retry = 0;

} while(retry != 0);

}

write_sector(numsect)  /* Scrive con INT 26 un settore         */

int numsect;

{

segregs.ds = FP_SEG(sct);

inregs.x.bx= FP_OFF(sct);

inregs.x.cx= 0x01;

inregs.x.dx= numsect;

inregs.h.al= drive;

int86x(0x26,&inregs,&outregs,&segregs);

status=outregs.x.cflag;

}

setdtab()              /* Setta la tavola disco in disktable   */

{

inregs.h.ah = 0x25;

inregs.h.al = 0x1E;

inregs.x.dx = FP_OFF(dle);

segregs.ds  = FP_SEG(dle);

intdosx(&inregs, &outregs, &segregs);

}

setupfat()         /* Marca sulla il tipo di disco             */

{

clrsector();

if(size == 0)

sector[0] = 0xFF;

else

sector[0] = 0xFD;

sector[1] = 0xFF;

sector[2] = 0xFF;

write_sector(1);

if(size == 1)

write_sector(3);

}

resetdtab()         /* Ripristina vecchia tavola disco        */

{

inregs.h.ah = 0x25;

inregs.h.al = 0x1E;

inregs.x.dx = dto;

segregs.ds  = dts;

intdosx(&inregs, &outregs, &segregs);

}

182

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

clrsector()         /* Azzera 512 elementi di sector           */

{

register key;

for(key=0;key!=512;key++)

sector[key] = 0;

}

setupboot()         /* Setta  il settore del boot              */

{

register key;

clrsector();

strcpy(bootmsg,"\007\n\rThis disk has not boot.");

strcat(bootmsg,"\n\rPress any key to restart...");

for(key = 0;key != strlen(bootmsg)+1;key++)

sector[0x80+key] = bootmsg[key];

sector[0] = 0xEB;

sector[1] = 0x29;

strcpy(bootmsg,"CFORMAT ");

for(key = 0;key != strlen(bootmsg)+1;key++)

sector[0x03+key] = bootmsg[key];

if(size==1) {

sector[11] = 0x00;

sector[12] = 0x02;

sector[13] = 0x02;

sector[14] = 0x01;

sector[15] = 0x00;

sector[16] = 0x02;

sector[17] = 0x70;

sector[18] = 0x00;

sector[19] = 0xD0;

sector[20] = 0x02;

sector[21] = 0xFD;

sector[22] = 0x02;

sector[23] = 0x00;

sector[24] = 0x09;

sector[25] = 0x00;

sector[26] = 0x02;

sector[27] = 0x00;

sector[28] = 0x00;

sector[29] = 0x00;

}

sector[43] = 0xFA;

sector[44] = 0x33;

sector[45] = 0xC0;

sector[46] = 0x8E;

sector[47] = 0xD0;

sector[48] = 0xBC;

sector[49] = 0x00;

183

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

sector[50] = 0x7C;

sector[51] = 0x16;

sector[52] = 0x1F;

sector[53] = 0xBE;

sector[54] = 0x80;

sector[55] = 0x7C;

sector[56] = 0xAC;

sector[57] = 0x0A;

sector[58] = 0xC0;

sector[59] = 0x74;

sector[60] = 0x09;

sector[61] = 0xB4;

sector[62] = 0x0E;

sector[63] = 0xBB;

sector[64] = 0x07;

sector[65] = 0x00;

sector[66] = 0xCD;

sector[67] = 0x10;

sector[68] = 0xEB;

sector[69] = 0xF2;

sector[70] = 0x32;

sector[71] = 0xE4;

sector[72] = 0xCD;

sector[73] = 0x16;

sector[74] = 0xCD;

sector[75] = 0x19;

sector[510]= 0x55;

sector[511]= 0xAA;

write_sector(0);

}

disk_reset()          /* Resetta il controller                */

{

inregs.h.ah = 0x00;

int86(0x13,&inregs,&outregs);

}

mk_table(track,side)  /* Crea marcatori di traccia  CHRN      */

int track,side;

{

register sect, s;

s = 0;

for(sect=1;sect!=10;sect++) {

table[s++] = track;

table[s++] = side;

table[s++] = sect;

table[s++] = 0x02;

}

}

184

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

set_cur()       /* Setta il cursore a 0 di dimensioni          */

{

inregs.h.ah=0x01;

inregs.h.cl=0x13;

inregs.h.ch=0x13;

int86(0x10,&inregs,&outregs);

}

Il  programma  memorizza in una matrice la  vecchia  tabella  dei

parametri   del   disco  per  poi  modificare  il   decimo   byte

(disktable[10]) per metterlo a 0.

La  funzione setupboot serve a inizializzare la tabella dei  dati

da  registrare nell'area di boot mediante un interrupt di cui non

abbiamo parlato prima e precisamente del 26H.

L'interrupt  25H  (Absolute Disk Read) e il  26H  (Absolute  Disk

Write)  costituiscono  due metodi per trasferire il controllo  al

DOS  BIOS  per  quanto  riguarda operazioni  di  scrittura  e  di

lettura.

Prendiamo ad esempio il 25H.

I registri interessati a questa operazione sono :

AL = Numero del drive (0=A:, 1=B: ecc.)

CX = Numero dei settori da leggere

DX = Settore logico d'inizio

DS:DX = Indirizzo memoria di trasferimento.

Se  in uscita dall'interrupt il flag di carry e' a zero significa

che l'operazione ha avuto successo.

Se questo si trova invece ad 1 significa che c'e' stato un errore

il cui codice sara' testabile all'interno del registro AX.

La parte alta (AH) contiene il codice di errore del DOS mentre la

parte bassa (AL) contiene uno dei seguenti valori :

80H  Il drive non risponde

40H  Operazione di posizionamento fallita

08H  Cattivo CRC

04H  Settore richiesto non trovato

03H  Disco protetto in scrittura

02H  Altro tipo di errore non elencato

L'interrupt  26H svolge l'operazione di scrittura invece  che  di

lettura come il 25H.

Valgono  per questo i registri e i codici di errore riportati  in

uscita per l'interrupt 25H.

185

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Nei  capitoli  successivi  tratteremo la struttura  di  un  disco

parlando della FAT e  dell' organizzazione della  directory.

Colgo  l'occasione  portata dall'esempio precedente  per  parlare

di come e' strutturato il  record di boot.

Si  sarebbe  potuto  optare per una trattazione unica  di  quanto

riguarda l'organizzazione logica del disco.

Il  problema e' dovuto al fatto che se non si parlasse  a  questo

punto  di  come  e'  strutturato il record  di  boot  gran  parte

dell'esempio  rimarrebbe oscuro.

Infatti,  come avrete notato, una funzione del programma serve al

settaggio dei parametri relativi a questo settore.

Il  record di boot occupa 1 settore del dischetto e  precisamente

il primo.

In  questo settore e' contenuto un breve programma che serve  per

il  caricamento  del  sistema operativo che varia  leggermente  a

seconda del formato (in genere la prima parte occupa i byte 0,  1

e 3).

Oltre a cio' si trovano nel record di boot delle informazioni del

Bios che servono a controllare il disco stesso.

L'offset di questi dati e' a partire dal byte 4 e precisamente:

Byte       Lunghezza      Descrizione

-----------------------------------------------------------------

4            8          Identificatore di sistema

12            2          Numero di byte per settore

14            1          Numero settori per cluster

15            2          Numero settori riservati boot

17            1          Numero copie FAT

18            2          Numero voci nella directory

20            2          Numero dei settori su disco

22            1          ID formato (FF, FE ...Vedi avanti FAT)

23            2          Numero settori FAT

25            2          Numero settori per traccia

27            2          Numero dei lati del disco

29            2          Numero settori speciali

Il settore di boot e' sempre presente indipendentemente dal fatto

che sul disco sia presente il sistema operativo o meno.

Nel  caso che si tenti di caricare il dos da un disco su cui  non

e'  presente sara' compito del boot visualizzare un messaggio  di

errore.

Terminiamo  questa  panoramica sui servizi riguardante  i  dischi

parlando di alcune porte che riguardano questo argomento.

186

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

0x3F2  Controllo del controllore

Vediamo una descrizione degli 8 bit di questo registro.

+---+---+---+---+---+---+---+---+

: 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 0 :

+---+---+---+---+---+---+---+---+

:   :   :   :   :   :   :   :

:   :   :   :   :   : Selezione drive

:   :   :   :   :   :   0   0  = A

:   :   :   :   :   :   0   1  = B

:   :   :   :   :   :   1   0  = C

:   :   :   :   :   :   1   1  = D

:   :   :   :   :   0 = reset controllore

:   :   :   :   0 = sconnessione dal BUS

:   :   :   :   1 = abilitazione interruz.

:   :   :   :       e richieste DMA

:   :   :   1 = abilitazione motore A

:   :   1 = abilitazione motore B

:   1 = abilitazione motore C

1 = abilitazione motore D

Penso che lo schema possa essere sufficentemente chiaro.

Questa porta e' possibile settarla.

0x3F4   Stato del controllore

Mediante  questo  registro  e' possibile acquisire lo  stato  del

controllore.

Un determinato evento e' indicato da uno stato alto (1) sui  vari

bit.

+---+---+---+---+---+---+---+---+

: 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 0 :

+---+---+---+---+---+---+---+---+

:   :   :   :   :   :   :   :

:   :   :   :   :   :   : Drive a in modo SEEK

:   :   :   :   :   : Drive b in modo SEEK

:   :   :   :   : Drive c in modo SEEK

:   :   :   : Drive d in modo SEEK

:   :   : Comando in esecuzione

:   : Modo non DMA

: Direzione dati dal controller al processore

Pronto a comunicare al controller

C'e'  un  termine di cui non abbiamo mai visto il  significato  e

precisamente DMA (Direct Memory Access).

Vedremo,  dopo la descrizione della seguente porta,  di accennare

a qualche informazione riguardante quest'ultimo.

187

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

L'interrupt  13H,  per l'esecuzione dei suoi servizi,  sfrutta la

porta 0x3F5.

Il  settaggio in questo registro dei seguenti valori  corrisponde

alla funzione descritta sul lato :

0x02 = Lettura traccia

0x03 = Specifica SRT,HUT,HLT,DMA

0x04 = Riporta stati del drive

0x05 = Scrittura dati

0x06 = Lettura dati

0x07 = Ricalibrazione

0x08 = Stato interruzioni

0x09 = Scrittura dati cancellati

0x0A = Lettura ID

0x0C = Lettura dati cancellati

0x0D = Formattazione traccia

0x0F = SEEK testina

0x11 = Ricerca per uguale

0x19 = Ricerca per minore o uguale

0x1D = Ricerca per maggiore o uguale

Parlavamo prima del DMA.

Dal suo stesso nome e' facile capire che si tratta di sistema  di

accesso diretto in memoria.

In molte operazioni di trasferimento dati, ad esempio tra memoria

e dispositivi veloci di memorizzazione, il processore puo' essere

completamente escluso e il controllo delle operazioni viene preso

dal  DMA che in pratica potremmo considerarlo come  un  ulteriore

blocco del sistema hardware visto precedentemente.

Infatti  la  tecnica  di accesso diretto in memoria  permette  la

gestione di un trasferimento veloce di dati fra la stessa memoria

interna del sistema e le periferiche di I/O.

Un controllore DMA,  in genere,  per ogni linea gestita  possiede

tre registri.

Un registro di indirizzo che contiene in ogni istante l'indirizzo

della  prossima locazione di memoria che deve essere  trasferita,

un  contatore che contiene il numero di parole che devono  essere

ancora  trasferite  e  un  registro  di  stato  che  segnala   la

condizione del dispositivo.

In  pratica il processore 8088/86 possiede un piedino di HOLD che

se  portato  ad un livello opportuno trasmette una  richiesta  di

bus.

In questo caso,  dopo aver terminato il ciclo corrente,  si mette

in una fase in cui sospende le sue operazioni fino alla rimozione

del segnale da parte del controller.

Il  PC IBM possiede quattro canali di DMA per i quali valgono  le

seguenti porte per il loro controllo.

Uno  dei  canali del DMA serve per il "rinfresco"  della  memoria

RAM  che  altro non e' che una continua lettura  e  scrittura  di

questa  allo  scopo  di  evitare la  perdita  delle  informazioni

contenute.

188

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Le  RAM dinamiche,  infatti,  possono mantenere solo per un breve

tempo  le  informazioni  e quindi  questa  operazione  si  rivela

indispensabile.

La  porta  0x000  (Registro  di indirizzo  del  canale  0)  viene

utilizzata  appunto  per  questo  scopo e  cioe'  il  refresh  di

memoria.

La  porta 0x001 (Contatore di parola del canale 0) e' impostato a

0xFFFF (64 K) per il rinfresco di memoria.

L'integrato  controllore  dell'accesso  diretto  in  memoria   e'

siglato 8237.

Il  canale  1  di questo non viene utilizzato dal  PC  in  quanto

questo non supporta il trasferimento da memoria a memoria.

Il registro 0x004 (Registro indirizzi del canale 2) e' utilizzato

per  i trasferimenti dei dati dai dischetti mentre il 0x005 e' il

contatore di parola dello stesso canale.

I  registri  0x006  e 0x007 sono i corrispondenti  del  canale  0

relativi  al canale 3 utilizzato per trasferimenti tra memoria  e

disco fisso.

La  lettura  sulla porta 0x008 riporta lo  stato  del  controller

mentre la sua scrittura imbastisce un comando per questo.

Il  chip  8237  considera a priorita' in 4 canali  assegnando  al

canale 0 la priorita' piu' alta mentre al 3 quella piu' bassa.

Il  discorso  delle  priorita' diventa complesso  se  trattato  a

livello hardware.

Infatti le priorita' possono essere fisse o rotanti.

Nell'ultimo  caso  il  canale appena  servito  diventa  quello  a

priorita' piu' bassa.

La  lettura  del  registro  di stato e di  comando  (0x008)  puo'

indicare :

+---+---+---+---+---+---+---+---+

: 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 0 :

+---+---+---+---+---+---+---+---+

:   :   :   :   :   :   :   :

:   :   :   :   :   :   : terminato canale 0

:   :   :   :   :   : terminato canale 1

:   :   :   :   : terminato canale 2

:   :   :   : terminato canale 3

:   :   : richiesta canale 0

:   : richiesta canale 1

: richiesta canale 2

richiesta canale 3

Come  dicevo prima la scrittura su questa porta costituisce anche

un modo per inviare un comando relativo al controller del DMA.

Questo viene inizializzato a 0x00.

189

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

+---+---+---+---+---+---+---+---+

: 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 0 :

+---+---+---+---+---+---+---+---+

:   :   :   :   :   :   :   :

:   :   :   :   :   :   : Non usato

:   :   :   :   :   : Non usato

:   :   :   :   : Abilita il controllore

:   :   :   : Scansione del tempo (*)

:   :   : Priorita' (*)

:   : Ultima stampa

: DREQ alto

DACK basso

(*) E' consigliato non modificarli

E'  possibile abilitare o disabilitare i canali del DMA  settando

in modo opportuno il registro di maschera.

La porta che si occupa di questo e' la 0x00A e la descrizione dei

sui bit e' la seguente :

+---+---+---+---+---+---+---+---+

: 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 0 :

+---+---+---+---+---+---+---+---+

:   :   :   :   :   :   :   :

+ Non utilizzati+   :   0   0 = canale 0

:   0   1 = canale 1

:   1   0 = canale 2

:   1   1 = canale 3

1 = attiva bit di maschera

0 = azzera bit di maschera

Esistono altri registri che si interessano del DMA ad esempio :

0x0B Registro di modalita'

+---+---+---+---+---+---+---+---+

: 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 0 :

+---+---+---+---+---+---+---+---+

:   :   :   :   :   :   :   :

:   :   :   :   :   :   0   0 = canale 0

:   :   :   :   :   :   0   1 = canale 1

:   :   :   :   :   :   1   0 = canale 2

:   :   :   :   :   :   1   1 = canale 3

:   :   :   :   0   0 = verifica

:   :   :   :   0   1 = scrittura

:   :   :   :   1   0 = lettura

:   :   :   1 = reinizializzazione auto.

:   :   0 = incremento indirizzo

:   :   1 = secremento indirizzo

0   0 = modalita' demand

0   1 =    "      singola

1   0 =    "      blocchi

1   1 =    "      cascata

190

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Nel  caso  del PC viene utilizzata la modalita' singola per  ogni

canale.

Come  vedremo  in seguito l'interrupt 21H del DOS ci  mettera'  a

disposizione  molti  servizi specifici per lavorare sui file  del

disco.

Gestione stampante (INT 17H)

L'interrupt   che   ora  vedremo  e'  quello  che   gestisce   le

comunicazioni con la stampante.

Le funzioni svolte sono esattamente tre.

AH  = 0    Stampa il carattere presente in AL e ritorna in AH  lo

stato del servizio.  In altre parole se di ritorno  AH

contiene  1  significa che il carattere non  e'  stato

stampato.

AH  = 1    Inizializza  la porta della stampante.  AH ritorna  lo

stato.

AH  = 3    Il  servizio  tre riporta lo stato della stampante  in

AH. L'interpretazione degli 8 bit e' la seguente.

+---+---+---+---+---+---+---+---+

AH   : 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 0 :

+---+---+---+---+---+---+---+---+

:   :   :   :   :   :   :   :

:   :   :   :   :   :   : Time out

:   :   :   :   :  Non usati

:   :   :   :   1 = I/O error

:   :   :   1 = select

:   :   1 = out of paper

:   1 = acknowledge

1 = not busy

Legate agli adattatori per stampanti parallele troviamo anche tre

porte.

Stampante parallela

Prima      Seconda      Terza                Scopo

0x3BC      0x378        0x278   Dati in uscita dalla stampante

0x3BD      0x379        0x279   Registro di stato

0x3BE      0x37A        0x27A   Registro di controllo

Le   porte   0x3BC/0x378/0x278   contengono  i   dati   leggibili

indirizzati alla stampante.

Ogni  bit del registro equivale a uno degli otto bit del dato  in

uscita.

191

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Le  porte  0x3BD/0x379/0x279 corrispondono al registro  di  stato

della  stampante  mediante  le quali  e'  possibile  ricavare  le

condizioni di questa.

Il significato di ogni bit del registro e' il seguente :

+---+---+---+---+---+---+---+---+

: 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 0 :

+---+---+---+---+---+---+---+---+

:   :   :   :   :   :   :   :

:   :   :   :   :   :   :   1 = Timeout

:   :   :   :   : Non usati

:   :   :   :   0 = Errore

:   :   :   :   1 = Normale

:   :   :   0 = Non in linea

:   :   :   1 = In linea

:   :   0 = Carta OK

:   :   1 = Fine della carta

:   0 = Segnale di riconoscimento

:   1 = Normale

0 = Busy (occupata)

1 = Libera

Le porte 0x3BE e quelle relative al secondo e al terzo adattatore

stampante si incaricano del controllo della stampante.

+---+---+---+---+---+---+---+---+

: 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 0 :

+---+---+---+---+---+---+---+---+

:   :   :   :   :   :   :   :

Non usati   :   :   :   :   0 = Normale

:   :   :   :   1 = Dati in uscita

:   :   :   0 = Nessun cambio linea

:   :   :       automatico

:   :   :   1 =  Cambio linea aut.

:   :   0 = Inizializza stampante

:   :   1 = Impostazione normale

:  Sempre a 1

0 = Interrupt disabilitati

1 = IRQ7 abilitato

Come   nel  caso  delle  funzioni  di  controllo  legate  ad  una

determinata periferica, viste in precedenza, anche in questo caso

ne  esistono alcune legate all' INT 21H del Dos che permettono di

gestire i files che debbono essere stampati.

Oltre  a queste esiste un ulteriore  interrupt,  precisamente  il

2FH, che si interessa della stampante.

Vedremo tutti nei capitoli riguardanti le function calls del Dos.

192

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Prima  di  terminare l'argomento riguardante la stampante  ancora

due parole sui codici di controllo.

In  Linguaggio C come per gli altri linguaggi potete utilizzare i

codici  di  comando  delle  stampanti  per  eseguire  determinati

settaggi.

Riporto  i  seguenti  codici che  potranno  essere  inviati  alla

stampante mediante la macro SETPRINT.

#define SETPRINT(x)   putc(x,stdprn)

Ad ogni invio di un codice corrisponde una chiamata del tipo

SETPRINT(27); ecc.

Paper Movements

10       Line feed

11       Tab vertically

12       Form feed

13       Carriage return

27,56    Ignore paper end

27,57    Cancel ignor paper end

27,66    Set vertical tabs

27,78    Set skip perforation

27,79    Cancel skip perforation

Print Head Movements

8        Backspace

9        Tab horizontally

27,60    Move print head to left

27,68    Set horizontal tabs

27,80    Proportional spacing ON/OFF

27,85    Unidirectional print ON/OFF

Line/Character Spacing

27,48    1/8 inch line spacing

27,49    7/72 "     "     "

27,50    1/6  "     "     "

27,51    Variable line feed (n/216)

27,65    Variable line feed (n/72)

27,67    Set page lenght

193

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Fonts

11       15 char per inch ON

14       Double width print ON

15       Compressed print ON

18       Compressed print OFF

20       Double width print OFF

27,45    Underline ON/OFF

27,69    Emphasized print ON

27,70    Emphasized print OFF

27,71    Double strike print ON

27,72    Double strike print OFF

27,83    Subscript/superscript ON

27,84    Subscript/superscript OFF

Special character

27,54    Select set 1

27,55    Select set 2

Graphics Modes

27,75    480 dot bit image graphics

27,76    960 dot bit image graphics

27,89    960 dot normal speed

27,90    1920 dot bit image graphics

Miscellaneous

7        Bell

17       Select printer

19       Deselect printer

24       Clear buffer

194

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Gestione MOUSE (INT 33H)

Ed  eccoci  al  primo  degli  interrupts  non  documentati  dalla

Microsoft.

L'interrupt 33H gestisce tutto quello che riguarda il mouse,  una

delle  periferiche  che  stanno avendo sempre  piu'  applicazioni

all'interno dei nuovi programmi.

WINDOW (Tm) della Microsoft e' appunto uno di quei package in cui

l'uso del mouse e' importantissimo se non indispensabile.

Le  coordinate  sul video del mouse possono  essere  calcolate  a

seconda del settaggio dello screen mediante i seguenti calcoli.

Modo             Coordinate

40x25 CO & BW    x = 16 * colonna, y = 8 * riga

80x25 CO & BW    x = 8  * colonna, y = 8 * riga

320x200          x = 2  * coordinata x, y = coordinata y

640x200          x = coordinata x     , y = coordinata y

Monocromatico    x = 8 * colonna, y = 8 * riga

EGA & 3270       x = coordinata x, y = coordinata y

Riporto i seguenti servizi relativi all'interrupt 33H interessati

nella gestione del mouse.

Li ho riportati a tipo schede per una facile consultazione.

Call      : 00H

Scopo     : Check if mouse is installed

In ingresso :

AX = 00H

In uscita   :

AX = -1 se il mouse e' installato, 0 in caso negativo

BX = Numero dei bottoni

Call      : 03H

Scopo     : Get mouse position

In ingresso :

AX = 03H

In uscita   :

BX = Stato dei pulsanti

Bit 0 = 1 se pulsante sinistro premuto

Bit 1 = 1 se pulsante destro premuto

CX = Coordinata X

DX = Coordinata Y

195

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Call      : 04H

Scopo     : Set mouse position

In ingresso :

AX = 04H

CX = Nuova coordinata X

DX = Nuova coordinata Y

Call      : 07H

Scopo     : Set mouse X bounds

In ingresso :

AX = 07H

CX = Limite minimo X

DX = Limite massimo X

Call      : 08H

Scopo     : Set mouse Y bounds

In ingresso :

AX = 08H

CX = Limite minimo Y

DX = Limite massimo Y

Call      : 09H

Scopo     : Set graphics cursor

In ingresso :

AX = 09H

BX = Posizione centrale X

CX = Posizione centrale Y

ES:DX = Puntano alla maschera cursore.

Call      : 0AH

Scopo     : Set text cursor

In ingresso :

AX = 0AH

BX = 0 per selezionare attributo cursore

1 per settare tipo cursore

CX = Maschera schermo o linea iniziale di scansione

DX = Maschera cursore o linea finale   di scansione

196

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Call      : 01H

Scopo     : Make mouse cursor displayed

In ingresso :

AX = 01H

Call      : 02H

Scopo     : Make mouse cursor not displayed

In ingresso :

AX = 02H

Call      : 0BH

Scopo     : Determine number of phisical positions moved.

In ingresso :

AX = 0BH

In uscita   :

CX  =  Numero  di posizioni su X mosse dal ultima  chiamata  alla

funzione 0BH

DX  =  Numero di posizioni su Y mosse dal  ultima  chiamata  alla

funzione 0BH

Call      : 0FH

Scopo     : Set physical to screen movement ratios.

In ingresso :

AX = 0FH

CX = Numero di posizioni fisiche per indicare un cambio di 8 X

DX = Numero di posizioni fisiche per indicare un cambio di 8 Y

NOTA: I valori iniziali sono X=8 Y=16

Call      : 0DH

Scopo     : Set light pen emulation

In ingresso :

AX = 0DH

Call      : 0EH

Scopo     : Stop light pen emulation

In ingresso :

AX = 0EH

Mediante  questi  servizi potrete creare nei vostri programmi  le

apposite opzioni dedicate alla gestione video mediante mouse.

197

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Gestione Memoria Estesa (EMM INT 67H)

Un  altro interrupt non documentato dalla Microsoft  riguarda  la

gestione della memoria estesa.

L'  AT Ibm puo' superare come quantita di memoria i 640 Kbytes in

cui era normalmente relegato il vecchio PC.

Ultimamente anche per quanto riguarda quest' ultimo sono comparse

sul mercato delle schede per l'espansione a oltre 2 Mbytes.

Personalmente  sul   PC  che ho utilizzato per  la  scrittura  di

questo  testo  ho  installato una scheda Flash Pack  AST  per  la

velocizzazione  dei  processi e un espansione, sempre AST, con su

2 Mbytes di memoria.

L'interrupt che si interessa della gestione della memoria  estesa

e' il 67H.

Anche in questo caso i servizi li riporto a tipo scheda.

Ad  essere sinceri ho utilizzato questo modo per   rappresentarli

in quanto ho eseguito una lettura dai dati di un programma che ho

scritto per la documentazione di questi  interrupts.

Per  non  riscriverli  ho optato per il  mantenimento  di  questo

formato  che dopo tutto non risulta neppure essere  malvagio  per

una facile consultazione.

Call      : 40H

Scopo     : Check expanded memory status

In ingresso :

AH = 40H

In uscita   :

AH = Codice d'errore. (128 129 e 132), 0 se tutto OK.

Call      : 41H

Scopo     : Get window location

In ingresso :

AH = 41H

In uscita   :

AH = Codice d'errore. (128 129 e 132)

BX = Segmento dove parte la finestra.

NOTA: La prima finestra e' all'offset 0, la seconda a 4000H ecc.

Call      : 42H

Scopo     : Determine free & total expanded memory pages

In ingresso :

AH = 42H

In uscita   :

AH = Codice d'errore. (128 129 e 132)

BX = Numero di pagine libere

DX = Numero totale di pagine

198

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Call      : 43H

Scopo     : Allocate expanded memory pages

In ingresso :

AH = 43H

BX = Numero pagine da allocare

In uscita   :

AH = Codice d'errore. (128 129 132 133 135 136 e 137)

DX = Handle

Call      : 44H

Scopo     : Get expanded memory page

In ingresso :

AH = 44H

AL = Numero window (0 - 3)

BX = Pagina da prendere

DX = Handle

In uscita   :

La   pagina  data  indirizzabile  mediante  la  locazione   della

finestra.

AH = Codice d'errore. (128 129 131 132 o 134)

Call      : 45H

Scopo     : Free expanded memory

In ingresso :

AH = 45H

DX = Handle del blocco da liberare

In uscita   :

AH = Codice d'errore. (128 129 131 132 o 134)

Call      : 46H

Scopo     : Get version number of EM software driver

In ingresso :

AH = 46H

In uscita   :

AH = Codice d'errore. (128 129 e 132)

BX = Numero versione.

Call      : 4BH

Scopo     : Determine number of active handles.

In ingresso :

AH = 4BH

In uscita   :

AH = Codice d'errore. (128 129 131 e 132)

BX = Numero di handles attivi. BH = 0

199

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Call      : 4CH

Scopo     : Determine block size

In ingresso :

AH = 4CH

DX = Handle

In uscita   :

AH = Codice d'errore. (218 129 131 e 132)

BX = Numero di pagine allocate per l'handle

Call      : 4DH

Scopo     : Get array of all handle sizes

In ingresso :

AH = 4DH

ES:DI = Puntano all'area dove   deve essere salvato il risultato.

La  grandezza deve essere (4 * num_handle_attivi)  bytes.

Mai piu' di 1 Kbyte.

In uscita   :

AH = Codice d'errore. (128 128 129 e 132)

ES:DI = Puntano all'area con  le  informazioni.

Call      : 47H

Scopo     : Save expanded memory board status

In ingresso :

AH = 47H

DX = Handle al quale si vuole associare  lo stato.

In uscita   :

AH = Codice d'errore. (128 129 131 132 e 140)

Call      : 48H

Scopo     : Restore expanded memory status

In ingresso :

AH = 48H

DX = Handle con cui era stato salvato lo stato.

In uscita   :

AH = Codice d'errore. (128 129 131 132 e 142)

Come  avrete  potuto  notare  ad  ogni  servizio  dell'  int  67H

corrispondono   alcuni  codici  d'errore  che  potrebbero  essere

restituiti dalla call stessa.

L'elenco di questi e' il seguente.

200

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

128 - Malfunction in EM softw.     129 - Malfunction in EM hard

131 - Invalid handle               132 - Invalid function code

133 - No available EMM handles     134 - Page  mapping   context

error.

135 - Not enough exp.memory pages  136 - Not enough free  memory

pages.

137 - Can't allocate 0 pages       138 - Request greater than the

number      of     pages

allocated to the handle.

139 - The  phisichal memory page   140 - No  room   to  save  the

to which the handles  page         the   expanded    memory

is mapped is invalid.              board status.

141 - Expanded memory board status 142 - No status information is

information already associa-       associated   with   this

ted with this handle number.       handle number.

143 - Invalid subfunction.

Nella  creazione  di software con la possibilita' di  vedere  una

memoria  estesa  testate  sempre prima  di  richiamare  qualsiasi

funzione  destinata a questa la call relativa alla verifica della

presenza di una scheda EMM.

Potrete  trovare maggiori specifiche sul "Lotus  Intel  Microsoft

Expanded Memory Specification".

In  alcuni  casi  la  memoria  estesa  puo'  assumere  dimensioni

notevoli.

Sempre  portando ad esempio la scheda che utilizzo  personalmente

e' possibile installarne fino a 4 per un totale di oltre 8 Mbyte.

Questa  potrebbe  essere configurata sia come EMM che  come  hard

disk RAM.

Molti pacchetti software in commercio,  Symphony (Tm) per fare un

nome, vedono gia' la memoria estesa.

Concludiamo con questo il discorso per passare all' interrupt del

Bios per la gestione dello schermo.

201

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Gestione video (INT 10H)

Parlando  delle  sequenze  di escape per il controllo  del  video

avevo  rimandato il proseguimento del discorso  alla  trattazione

dell'interrupt 10H che e' quello che presiede a tutte le funzioni

BIOS relative alla gestione dello schermo.

I servizi svolti dall'interrupt sono molti e lo stesso dicasi per

quanto  riguarda le porte che svolgono la gestione del controller

video.

Questo per dire che sara' un paragrafo "intenso" di argomenti.

La  gestione  del  video e' un argomento delicato  in  quanto  le

possibilita'  date  all'utente sono complesse e in  alcuni  casi,

dicono, anche pericolose.

C'e' chi si chiedera' cosa significa "dicono".

Mi  pare  di  aver  letto  una volta  qualche  cosa  relativa  al

settaggio di alcuni registri del controller.

Si  diceva,  a  proposito,  che l'uso incauto di  questi  avrebbe

potuto danneggiare il video e il controller stesso.

Sinceramente  posso  dire  di aver  provato  qualsiasi  sorta  di

settaggio  riguardante  lo schermo senza che mi sia mai  capitato

qualche  inconveniente grave se non quello di dover resettare  il

sistema per poter riiniziare il lavoro.

Esistono  in  commercio  molti tipi di  controller  destinati  al

video.

I piu' comuni,  quelli che sicuramente tutti conoscete,  sono  il

monocromatico,  la  CGA  (Color Graphics Adapter),  la EGA  e  la

Hercules.

Originariamente  il  vecchio PC IBM nasceva con in  dotazione  la

scheda monocromatica.

Questa  era  orientata  alla gestione dei testi  in  quanto,  pur

disponendo  di  un  ottima risoluzione per  quanto  riguardava  i

caratteri, non aveva la possibilita' di gestire la grafica.

La Hercules e' possibile considerarla un estensione della  scheda

monocromatica  in quanto ha la possibilita' di gestire la grafica

ad una risoluzione di pixel maggiore di quella della CGA.

Chiaramente   questa  differenza  di  risoluzione  porta  ad   un

incompatibilita' dei programmi destinati alla CGA con quelli  per

la Hercules.

Personalmente,  sul  computer  che uso per  lavoro,  utilizzo  la

Hercules  in  quanto  non avendo l'abitudine di  usare  giochi  o

programmi grafici  i vantaggi offerti da questa sono notevoli.

Il  discorso non e' poi' cosi' categorico per quanto riguarda  la

disponibilita' di programmi grafici che supportano la Hercules.

I  maggiori  programmi reperibili in commercio  dispongono  della

possibilita'  di  essere  configurati su questa vedi  ad  esempio

ACAD, SYMPHONY, LOTUS ecc.

Esistono schede installabili su PC dedicate alla grafica ad  alta

risoluzione.

Purtroppo  dati  i costi relativi alla scheda,  al software e  al

monitor dedicato non sono di uso comune.

202

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Possedendo  una  scheda  CGA avremo a  disposizione  le  seguenti

possibilita' di configurazione :

40x25        Testo bw

40x25        Testo 16 colori

80x25        Testo bw

80x25        Testo 16 colori

320x200        Grafica bw

320x200        Grafica 4 colori

640x200        Grafica bw

Una nota particolare la merita l' Olivetti M24.

Questo oltre ai modi appena visti possiede un ulteriore modalita'

e precisamente il modo grafico 640x400.

La  scheda  Hercules possiede,  oltre al  modo  testo  80x25,  la

modalita' grafica 720x348 pixel.

Penso  che  non sia il caso di dilungarmi con la  spiegazione  di

termini come ad esempio pixel in quanto sicuramente sono tutti al

corrente del  significato.

Secondo  la modalita' video selezionata il controller ci mette  a

disposizione  di un certo numero di buffer di schermo normalmente

definite pagine.

Il numero di queste riferite alle caratteristiche del video  sono

le seguenti :

40x25    Testo BW e colore    8 pagine

80x25    Testo BW e colore    4 pagine

320x200    Grafica BW e colore  1 pagina

640x200    Grafica BW e colore  1 pagina

720x348    Hercules             2 pagine

Penso  che  vi ricordiate che quando ho parlato del suffisso  far

avevo portato un esempio di come scrivere direttamente sul  video

della CGA.

L'inizializzazione

char far *var = 0xB8000000;

era relativa al buffer principale della scheda CGA.

Nel caso del video monocromatico questo buffer e' posizionato nel

segmento 0xB000.

Parlando di buffer del video bisogna fare una precisazione.

Si potrebbe anche pensare che scrivendo direttamente in locazione

consecutive  si possa ottenere come risultato la  visualizzazione

della stringa voluta.

203

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Questo  non e' vero in quanto le celle di memoria che fanno parte

del  buffer  di  schermo hanno fondamentalmente  due  compiti  ed

esattamente :

+-----------+-----------+-----------+-----------+

: carattere : attributo : carattere : attributo : ecc.

+-----------+-----------+-----------+-----------+

I  byte di numero pari contengono il codice del carattere  mentre

quelli di numero dispari gli attributi.

I bytes di attributo vengono interpretati come segue :

Video monocromatico

+---+---+---+---+---+---+---+---+

: 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 0 :

+---+---+---+---+---+---+---+---+

:   :   :   :   :   :   :   :

:   :   :   :   :   R   G   B

:   :   :   :   :  Primo  piano

:   :   :   :   1 = intensita' alta

:   R   G   B

:     Sfondo

1 = lampeggiante

Le combinazioni possibili su RGB sono :

(1)  RGB bit 6,5,4 = Sfondo

(2)  RGB bit 2,1,0 = Primo piano

+---(1)---+    +---(2)---+

R    G    B    R    G    B

0    0    0    0    0    0  Nero su nero

0    0    0    0    0    1  Sottolineato

0    0    0    1    1    1  Normale

1    1    1    0    0    0  Reverse

Nel  caso  dell'adattatore colore/grafica  l'interpretazione  del

byte di attributo e' sempre la stessa solo che valgono i seguenti

colori.

R    G    B

+----+----+

0    0    0      Nero

0    0    1      Blu

0    1    0      Verde

0    1    1      Blu chiaro

1    0    0      Rosso

1    0    1      Porpora

1    1    0      Arancio

1    1    1      Bianco

204

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Faccio   notare  che  RGB  sono  le  iniziali  dei   tre   colori

fondamentali che possono comporre i vari colori.

Le  dimensioni  della  pagina video per ogni  modalita'  sono  le

seguenti :

40x25     Testo BW         800H

40x25     Testo 16 col.    800H

80x25     Testo BW        1000H

80x25     Testo 16 col.   1000H

320x200     Grafica BW      4000H

320x200     Grafica 4 col.  4000H

640x200     Grafica BW      4000H

Hercules        8000H

A questo punto iniziamo a vedere i servizi dell'interrupt 10H.

Come  per  tutti gli altri il numero del servizio legato  ad  una

certa funzione si ottiene settando in AH il valore corrispondente

alla funzione stessa e precisamente :

AH = 0  Setta il modo video

Il valore relativo al tipo di schermo va' inserito in AL.

AL = 0  40x25   BW               AL = 1  40x25   Colore

AL = 2  80x25   BW               AL = 3  80x25   Colore

AL = 4  320x200 Colore           AL = 5  320x200 BW

AL = 6  640x200 BW               AL = 7  Monocromatico

AL = 13 16 colori media ris.EGA  AL = 14 16 colori alta ris. EGA

AL = 15 grafica monocrom.   EGA  AL = 16 Super high graphics EGA

AL = 48 3270 graphics            AL = 72 640x400 Olivetti

Un esempio di utilizzo :

#include <dos.h>

union REGS inregs, outregs;

setta()

{

inregs.h.ah = 0x00;

inregs.h.al = 0x01;   /* Setta a 40x25 colore */

int86(0x10,&inregs,&outregs);

}

AH = 1  Setta il tipo di cursore

Permette  di  settare  il  tipo di cursore  stabilendo  la  linea

d'inizio e quella di fine.

Cosa si intende per riga ?

205

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Ogni  carattere  che compare sullo schermo e'  costruito  su  una

matrice di punti nel seguente modo :

0 1 2 3 4 5 6 7

0  . . . X . . . .

1  . . X X X . . .

2  . X X . X X . .

3  . X X . X X . .

4  . X X X X X . .

5  . X X . X X . .

6  . X X . X X . .

7  . . . . . . . .

Il cursore viene costruito sulla stessa matrice.

Specificando in CH la posizione di partenza (riga) e in CL quella

di  arrivo  si puo' fare in modo che il cursore sia piu'  o  meno

evvidente  (al  limite  si puo' fare in modo che  non  compaia  a

video).

#include <dos.h>

union REGS inregs, outregs;

set_cur()

{

inregs.h.ah=0x01;

inregs.h.cl=0x13;

inregs.h.ch=0x13;

int86(0x10,&inregs,&outregs);

}

Nell'esempio   precedente   il   cursore  viene   fatto   sparire

specificando  una  linea di partenza e di arrivo in  effetti  non

esistente sulla matrice di costruzione del carattere.

Se  utilizzate  una  funzione  del  genere  nei   Vs.   programmi

ricordatevi,  cosa  che in verita io mi dimentico sempre di fare,

in  uscita  di  resettare il cursore in  modo  visibile  per  non

ostacolare il normale lavoro a Dos.

AH = 2  Setta la posizione del cursore

Questo  servizio  permette  di creare delle  funzioni  simili  al

locate del Basic o al Gotoxy del Turbo Pascal.

DH  e  DL contengono in ordine il numero di riga e  quello  della

colonna dove deve essere posizionato il cursore.

BH  contiene il numero della pagina sulla quale si vuole eseguire

il posizionamento.

Mediante  il  passaggio  di  argomenti e'  possibile  creare  una

funzione come nel seguente esempio.

206

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

#include <dos.h>

union REGS inregs, outregs;

at(xpos,ypos)

int xpos,ypos;

{

inregs.h.dh=xpos;

inregs.h.dl=ypos;

inregs.h.bh=0x00;

int86(0x10,&inregs,&outregs);

}

AH = 3  Legge la posizione del cursore

BH  in questo caso contiene il numero della pagina video a cui ci

si vuole riferire con il servizio.

In uscita i registri DH e DL contengono la posizione del  cursore

e precisamente, in ordine, riga e colonna.

Il servizio restituisce anche il settaggio del cursore.

I registri CH e CL conterranno i valori relativi al settaggio del

cursore  che  sono  praticamente  quelli  utilizzati dal servizio

AH = 1.

AH = 4  Riporta la posizione della penna ottica

Come  avrete capito questo e' un servizio particolare  in  quanto

serve a leggere la posizione della penna ottica.

Un  valore  restituito in AH pari a 0 indica che la penna  ottica

non e' stata attivata.

Nel caso in cui la penna sia attivata allora DH e DL  conterranno

precisamente  la riga e la colonna,  CH la linea di raster mentre

BX il numero del pixel (0-319, 0-639).

AH = 5  Seleziona la pagina attiva

Parlando dei vari modi video avevamo detto che in modo testo  era

possibile indirizzare piu' pagine.

Questo  servizio ci permette di selezionare il numero di pagina a

da rendere attiva.

Chiaramente  in  modo grafico,  avendo a  disposizione  solo  una

pagina, non possiamo sfruttare questo servizio.

AL  conterra' il numero della pagina desiderata e precisamente da

0 a 7 per i modi 40x25 mentre da 0 a 3 per quelli 80x25.

207

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

AH = 6  Esegue lo scroll in alto

Una  funzione utile per eseguire delle cancellazioni  di  schermo

parziali o totali ci e' fornito dai due servizi che vedremo.

Il  servizio  AH  = 6 e' uno dei due ed esegue  lo  scroll  verso

l'alto della parte di video specificata dalle coordinate relative

all'angolo superiore a sinistra e quello inferiore a destra.

AL in questo caso conterra' il numero di righe che devono  essere

fatte scorrere verso l'alto.

Un  valore  pari a 0 in AL fara' si che tutta la  finestra  venga

"scrollata".

CH e CL conterranno le coordinate dell'angolo in alto a sinistra,

riga  e  colonna,  mentre DH e DL quelle relative  all'angolo  in

basso a destra.

BH conterra' il valore dell'attributo da visualizzare nelle righe

nuove vuote.

Vediamo  come  esempio  una funzione che  permetta  il  passaggio

come argomenti dei valori appena visti.

#include <dos.h>

#define SCREEN      0x10

union REGS inregs, outregs;

clear_up(x_u,y_u,x_d,y_d,n_r)

int x_u,y_u,x_d,y_d,n_r;

{

inregs.h.ah=0x06;

inregs.h.ch=y_u;  /* Riga    angolo in alto a sinistra    */

inregs.h.cl=x_u;  /* Colonna    "    "   "  "    "        */

inregs.h.dh=y_d;  /* Riga    angolo in basso a destra     */

inregs.h.dl=x_d;  /* Colonna    "    "   "   "   "        */

inregs.h.al=n_r;  /* Numero di righe da scorrere          */

inregs.h.bh=0x00; /* Attributo NERO                       */

int86(SCREEN,&inregs,&outregs);

}

Un  esempio in cui il numero di righe su cui eseguire  lo  scroll

non  corrisponde  a tutta la finestra video lo riportero' con  la

descrizione del servizio AH = 8.

AH = 7  Esegue lo scroll in basso

Mentre  AH  =  6  faceva scorrere  il  contenuto  della  finestra

specificata in alto questo esegue la stessa funzione ma con verso

di scorrimento opposto e cioe' verso il basso.

I  registri  utilizzati dal servizio sono gli  stessi  di  quello

precedente.

208

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Anche  se inutile in quanto di fatto e' diverso solo il settaggio

del registro AH riporto un esempio di utilizzo.

#include <dos.h>

#define SCREEN      0x10

union REGS inregs, outregs;

clear_dw(x_u,y_u,x_d,y_d,n_r)

int x_u,y_u,x_d,y_d,n_r;

{

inregs.h.ah=0x07;

inregs.h.ch=y_u;

inregs.h.cl=x_u;

inregs.h.dh=y_d;

inregs.h.dl=x_d;

inregs.h.al=n_r;

inregs.h.bh=0x00;

int86(SCREEN,&inregs,&outregs);

}

Mediante  le due funzione dell' int 10H appena viste e' possibile

fare  degli scherzetti allo scopo di  simulare,  ad  esempio,  lo

scroll  laterale  a  sinistra  o a destra  cosa  normalmente  non

facilitata dal BIOS.

Il main del programma ha uno scopo solo dimostrativo.

Guardate il seguente esempio.

#include <dos.h>

char far *scr1 = 0xB0000000; /* B8000000 Se su scheda CGA */

char far *scr2 = 0xB0000000; /* Idem come sopra           */

union REGS inregs, outregs;

main()

{

int c,b;

for(c=0;c!=79;c++) {

scrolleft(1);

b = getch();

}

}

scrolleft(x)

int x;

{

int c;

x *= 2;

scr2 += x;

Segue ....

209

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

for(c=0;c!=4000-x;c++) {

*scr1 = *scr2;

++scr1;

++scr2;

}

scr1 -= 4000-x;

scr2 -= 4000;

clear(x);

}

clear(x_u)

int x_u;

{

inregs.h.ah=0x06;

inregs.h.ch=0;

inregs.h.cl=80-x_u;

inregs.h.dh=24;

inregs.h.dl=80;

inregs.h.al=0x00;

inregs.h.bh=0x00;

int86(0x10,&inregs,&outregs);

}

AH = 8  Riporta il carattere alla posizione del cursore

Questo  servizio  si  mostra particolarmente utile  in  tutte  le

situazioni  in  cui serve sapere quale carattere  e'  memorizzato

nella posizione in cui si trova il cursore.

L'unico  parametro  in  ingresso e' il  valore,  settato  in  BH,

relativo alla pagina a cui ci si vuole riferire.

Anche  in questo caso BH potra' contenere da 0 a 3 nel caso di un

modo video 80x25 mentre da 0 a 7 in modo 40x25.

In  uscita  AL  contiene  il  codice  del  carattere  mentre   AH

l'attributo.

L'utilizzo  di  questo servizio e' indispensabile nel momento  in

cui  si vogliono,  ad esempio,  gestire delle finestre sul  video

facendo in modo che il vecchio contenuto dello schermo non  venga

perso  ma  al contrario ripristinato nell'istante in cui si  esce

dalla procedura di gestione della finestra stessa.

Quali sono le applicazioni ?

Ad  esempio  si potrebbe abbinare ad un tasto il richiamo  di  un

help che invece di comparire sullo schermo cancellando il vecchio

testo  presente  faccia  il  tutto in  una  finestra  che  verra'

ricostruita con il testo memorizzato precedentemente.

Un  esempio  di programma per gestire una finestra  video  e'  il

seguente.

210

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

/*

*  Window.c salva in matrice tutti i caratteri  presenti

*  nella finestra specificata nei parametri passati alla

*  funzione wind(x_up,y_up,x_dw,y_dw) dove :

*

*  x_up e y_up  sono le coordinate dell'angolo in alto a

*               sinistra della finestra

*

*  x_dw e y_dw  sono le coordinate dell'angolo in  basso

*               a destra della finestra

*

*  Dopo il richiamo di wind() la finestra compresa nelle

*  coordinate  specificate viene cancellata.

*  La riscrittura del testo memorizzato viene   eseguita

*  mediante il richiamo della funzione scrivi().

*  La funzione main() e' messa solo a scopo dimostrativo

*  e non esegue alcun controllo sull'esattezza dei  dati

*  passati come coordinate.

*/

#include <stdio.h>

#include <dos.h>

#define SCREEN      0x10                     /* Int 10H      */

#define AT(x,y)     printf("\33[%d;%dH",x,y) /* Macro        */

union REGS inregs,outregs;

int  flag, riga, xu, yu;

char matrice[25][80];

main()     /* Solo dimostrativo. */

{

int risp;

flag=0;

set_cur();

wind(1,1,20,20);

AT(11,8);

puts("ESEMPIO");  /* Scrive ESEMPIO nella finestra e  */

risp=getchar();   /* aver premuto un tasto ripristina */

scrivi();         /* il vecchio contenuto             */

}

Segue.....

211

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

scrivi()     /* Riscrive il contenuto della finestra          */

{

register indice1, indice2;

indice2=0;

if(flag==0)

{

printf("\n\nNon c'e' nulla da stampare\n\n");

return;

}

for(indice1=yu;indice1!=yu+riga;indice1++)

{

AT(indice1,xu);

printf("%s", matrice[indice2]);

++indice2;

;

}

printf("\n\n");

}

wind(x_up,y_up,x_dw,y_dw)    /* Cicli di lettura finestra     */

int x_up,y_up,x_dw,y_dw;

{

register indice1, indice2;

int colonna;

riga=0;

xu=x_up;

yu=y_up;

for(indice1=y_up;indice1 != y_dw+2;indice1++)

{

colonna=0;

for(indice2=x_up;indice2 != x_dw+2;indice2++)

{

AT(indice1,indice2); /* Posiziona curs */

matrice[riga][colonna]=legge();

++colonna;

}

matrice[riga][colonna+1] = '\0';

++riga;

}

flag=1;

clear_up(x_up,y_up,x_dw,y_dw);

}

Segue....

212

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

set_cur()   /* Setta il cursore in modo che non si veda      */

{

inregs.h.ah=0x01;

inregs.h.cl=0x13;

inregs.h.ch=0x13;

int86(0x10,&inregs,&outregs);

}

clear_up(x_u,y_u,x_d,y_d) /* Cancella zona video specificata */

int x_u,y_u,x_d,y_d;

{

inregs.h.ah=0x06;

inregs.h.ch=y_u;

inregs.h.cl=x_u;

inregs.h.dh=y_d;

inregs.h.dl=x_d;

inregs.h.al=0x00;

inregs.h.bh=0x00;

int86(SCREEN,&inregs,&outregs);

}

legge()   /* Riporta il carattere letto alla posizione curs  */

{

inregs.h.ah=0x08;

inregs.h.bh=0x00;

int86(SCREEN,&inregs,&outregs);

return(outregs.h.al);

}

La   maggior   parte  delle  funzioni   utilizzate   nell'esempio

precedente  le  avevamo  gia'  viste  precedentemente  con  altri

servizi.

Il funzionamento del programma e' molto semplice.

Esistono    due   cicli   for   annidati   che   si   interessano

rispettivamente della colonna e della linea.

La  macro AT(x,y) servira' a posizionare il  cursore  utilizzando

come  argomenti  relativi  ad  x e a y  i  valori  relativi  alle

variabili utilizzate all'interno dei cicli for.

Ad  ogni  posizionamento del cursore corrisponde una lettura  del

carattere mediante la funzione leggi() che e' quella in cui viene

sfruttato il servizio di cui stiamo parlando.

La matrice (matrice[25][80]) e' dimensionata per poter  contenere

al limite tutto lo schermo (80 colonne per 25 righe).

La  fase di meorizzazione del contenuto di una finestra,  come ad

esempio  quella  utilizzata  nel  programma  appena   visto,   e'

abbastanza lenta.

Un  miglioramento,  dal punto di vista della velocita',  potrebbe

essere  ottenuto  mediante la scrittura delle funzione  wind()  e

legge() in assembler.

Senza doverle scrivere e' possibile fare produrre al  compilatore

il testo relativo al codice e ottimizzarlo manualmente.

Sicuramente  il  fatto  di riportare nuovamente  il  listato  del

213

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

programma precedente con le due funzioni legge() e wind() scritte

in  assembler appesantira' le dimensioni gia' eccessive di questo

file  ma  sicuramente chiarira' le idee a riguardo  del  discorso

fatto  nei capitoli precedenti a sulla fase di link di un  modulo

in assembler con uno in linguaggio C.

#include <stdio.h>

#include <dos.h>

#define SCREEN      0x10                     /* Int 10H      */

#define AT(x,y)     printf("\33[%d;%dH",x,y) /* Macro        */

extern legge(), wind();   /* Legge() e wind() sono esterne   */

union REGS inregs,outregs;

int  flag, riga, xu, yu;

char matrice[25][80];

main()     /* Solo dimostrativo. */

{

int risp;

flag=0;

set_cur();

wind(1,1,20,20);

clear_up(1,1,20,20);

AT(11,8);

puts("ESEMPIO");       /* Scrive ESEMPIO nella finestra e  */

risp=getchar();        /* aver premuto un tasto ripristina */

scrivi();              /* il vecchio contenuto             */

}

scrivi()     /* Riscrive il contenuto della finestra          */

{

register indice1, indice2;

indice2=0;

if(flag==0)

{

printf("\n\nNon c'e' nulla da stampare\n\n");

return;

}

for(indice1=yu;indice1!=yu+riga;indice1++)

{

AT(indice1,xu);

printf("%s", matrice[indice2]);

++indice2;

;

}

printf("\n\n");

}

214

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

set_cur()   /* Setta il cursore in modo che non si veda      */

{

inregs.h.ah=0x01;

inregs.h.cl=0x13;

inregs.h.ch=0x13;

int86(0x10,&inregs,&outregs);

}

clear_up(x_u,y_u,x_d,y_d) /* Cancella zona video specificata */

int x_u,y_u,x_d,y_d;

{

inregs.h.ah=0x06;

inregs.h.ch=y_u;

inregs.h.cl=x_u;

inregs.h.dh=y_d;

inregs.h.dl=x_d;

inregs.h.al=0x00;

inregs.h.bh=0x00;

int86(SCREEN,&inregs,&outregs);

}

Le due funzioni in assembler invece sono :

TITLE   wind

;  NAME    wind.asm

.287

_TEXT      SEGMENT  BYTE PUBLIC 'CODE'

_TEXT      ENDS

_DATA      SEGMENT  WORD PUBLIC 'DATA'

_DATA      ENDS

CONST      SEGMENT  WORD PUBLIC 'CONST'

CONST      ENDS

_BSS       SEGMENT  WORD PUBLIC 'BSS'

_BSS       ENDS

DGROUP     GROUP   CONST,   _BSS,   _DATA

ASSUME  CS: _TEXT, DS: DGROUP, SS: DGROUP, ES: DGROUP

EXTRN      _printf:NEAR

EXTRN      _flag:WORD

EXTRN      _riga:WORD

EXTRN      _xu:WORD

EXTRN      _yu:WORD

EXTRN      _matrice:BYTE

;

;   Data Segment    (DS)

;

_DATA         SEGMENT

ESCAPE        DB   1BH, '[%d;%dH',   00H

_DATA         ENDS

215

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

;

;   Code Segment    (CS)

;

_TEXT         SEGMENT

;

; Funzione  wind()

;

PUBLIC         _wind

_wind          PROC    NEAR

push     bp

mov      bp,sp

push     di

push     si

mov      _riga,0

mov      ax,[bp+4]                 ;x_up

mov      _xu,ax

mov      ax,[bp+6]                 ;y_up

mov      _yu,ax

mov      si,ax

jmp      SHORT LAB2

L60:

mov      WORD PTR [bp-2],0         ;colonna

mov      di,[bp+4]                 ;x_up

jmp      SHORT LAB1

L64:

push     di

push     si

mov      ax,OFFSET   DGROUP:ESCAPE ; macro AT(x,y)

push     ax

call     _printf

add      sp,6

call     _legge

mov      cx,ax

mov      ax,80

imul     _riga

mov      bx,ax

add      bx,[bp-2]                 ;colonna

mov      BYTE PTR _matrice[bx],cl

inc      WORD PTR [bp-2]           ;colonna

inc      di

LAB1:

mov      ax,[bp+8]                 ;x_dw

add      ax,2

cmp      ax,di

jne      L64

mov      ax,80

imul     _riga

mov      bx,ax

add      bx,[bp-2]                 ;colonna

mov      BYTE PTR _matrice[bx+1],0

inc      _riga

inc      si

216

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

LAB2:

mov      ax,[bp+10]                ;y_dw

add      ax,2

cmp      ax,si

jne      L60

mov      _flag,1

pop      si

pop      di

mov      sp,bp

pop      bp

ret

_wind   ENDP

;

; Funzione legge()

;

PUBLIC         _legge

_legge         PROC   NEAR

push     bp

mov      bp,sp

mov      ah,08H

mov      bh,00H

int      10H

add      sp,6

sub      ah,ah

mov      sp,bp

pop      bp

ret

_legge        ENDP

_TEXT         ENDS

END

In  questo  caso  le  funzioni in linguaggio  C  potranno  essere

compilate con il comando

MSC /Ox window.c

Verra'  in  questo modo prodotto un file con  il  codice  oggetto

chiamato window.obj.

La compilazione del source assembler avverra' invece con

MASM wind.asm

In questo caso il file prodotto sara' chiamato wind.obj.

Ora non resta che unire i due moduli utilizzando il link.

LINK window.obj wind.obj , window.exe;

Il prodotto sara' il file eseguibile window.exe.

217

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

A seguito di un analisi obbiettiva del programma, compreso quello

con  la  funzione in assembler,  mettera' alla luce una  notevole

lentezza  in fase di meorizzazione del contenuto  della  finestra

specificata.

Il  seguente  programma  mostra  come la  velocita'  puo'  essere

incrementata  in  modo notevole mediante la  lettura  diretta  di

tutto lo schermo video senza l'utilizzo di interrupt.

Sostituendo  ???  con  le iniziali della scheda CGA oppure  della

Hercules  (HER)  si  fa' in modo che  il  programma  funzioni  su

ambedue senza nessuna modifica.

/*

window.c

Gestione finestra virtuale mediante memorizzazione

conenuto screen con lettura diretta della memoria

video.

*/

#include <stdio.h>

#include <dos.h>

#define  AT(x,y)   printf("\33[%d;%dH", x, y)

#define ???      /* ??? =  CGA o HER         */

#ifdef HER

char far *screen = 0xB0000000;

#endif

#ifdef CGA

char far *screen = 0xB8000000;

#endif

char matrix[25][80];

char attrib[25][80];

union REGS inregs, outregs;

main()

{

int c;

register riga, colonna;

set_cur();

for(riga=0;riga != 25;riga++)

for(colonna=0;colonna != 80;colonna++) {

matrix[riga][colonna] = *screen;

++screen;

attrib[riga][colonna] = *screen;

++screen;

}

Segue....

218

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

clear();

AT(14,25);

puts(" Hello! ");

c = getch();

screen -= 4000;

for(riga=0;riga != 25;riga++)

for(colonna=0;colonna != 80;colonna++) {

*screen = matrix[riga][colonna];

++screen;

*screen = attrib[riga][colonna];

++screen;

}

AT(24,1);

}

clear()

{

inregs.h.ah = 0x07;

inregs.h.ch = 0x08;

inregs.h.cl = 0x08;

inregs.h.dh = 0x12;

inregs.h.dl = 0x30;

inregs.h.al = 0x00;

inregs.h.bh = 112;

int86(0x10, &inregs, &outregs);

}

set_cur()

{

inregs.h.ah=0x01;

inregs.h.cl=0x13;

inregs.h.ch=0x13;

int86(0x10,&inregs,&outregs);

}

L'istruzione  screen -= 4000 riposiziona il puntatore all'origine

prima di riutilizzarlo per riscrivere il vecchio contenuto  dello

schermo.

Elaborate la funzione e adattatela per i vostri scopi specifici.

Anche in questo caso un miglioramento potrebbe derivare dal fatto

di  scrivere  in  assembler alcune parti dello  stesso  anche  se

sinceramente,  essendo gia' la velocita' notevole,  penso che non

sia il caso.

Come  ho  gia'  detto precedentemente,  l'uso  di  macro  per  il

controllo dello schermo possiede il vantaggio di essere comoda da

scrivere  ma  ha  anche lo svantaggio  di  pretendere  l'ansi.sys

specificato come device nel config.sys.

Con  questo ho concluso il discorso relativo alla funzione svolta

dal  servizio  8  dell'interrupt  10H  sperando  di  non  essermi

219

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

dilungato eccessivamente.

Vediamo un altro servizio.

AH = 9  Scrive un carattere nella posizione del cursore

La funzione scrive a partire dalla posizione corrente del cursore

un numero n di volte il carattere specificato nel registro AL.

AH  conterra'  il  numero  del  servizio  e  precisamente  9,  BL

l'attributo del carattere che deve essere scritto,  BH il  numero

della  pagina  e  CX il numero di volte che  questo  deve  essere

stampato.

Il cursore,  di fatto,  non viene spostato ma il carattere, se in

CX viene specificato un numero maggiore di 1, viene scritto tante

volte,  a  partire dalla posizione attuale,   quante sono  quelle

indicate da CX.

Ripeto che il servizio pur stampando in posizioni consecutive non

muove il cursore.

Il  seguente  esempio e' abbastanza banale in quanto richiede  da

tastiera  il carattere e il numero di volte che deve ripetere  la

stampa.

Un  applicazione piu' utile potrebbe essere,  ad esempio,  per la

stampa  ripetuta di caratteri che devono comporre  la cornice  di

una maschera.

#include <stdio.h>

#include <dos.h>

union REGS inregs, outregs;

main()

{

int car, num;

printf("\n\n\nQuale carattere vuoi : ");

car = getche();

printf("\nQuante volte lo vuoi : ");

scanf("%d", &num);

puts("\n\n");

st_car(car,num);

}

st_car(c,n)

int c, n;

{

inregs.h.ah = 0x09;  /* Servizio           */

inregs.h.bh = 0x00;  /* Pagina             */

inregs.x.cx = n;     /* Numero volte       */

inregs.h.al = c;     /* Carattere          */

inregs.h.bl = 0x03;  /* Attributo          */

int86(0x10, &inregs, &outregs);

}

220

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

L'attributo   specificato   in  BL  e'  calcolato   mediante   le

combinazioni  che avevamo visto parlando dei bytes  di  attributo

nei paragrafi precedenti.

Nel  caso che lo screen sia settato in modo grafico il valore  in

BL corrispondera' al colore del o dei caratteri.

AH = 0AH  Scrive un carattere alla posizione del cursore

E'  praticamente  identico  al servizio precedente  solo  che  in

questo caso non e' possibile settare l'attributo in BL.

AH = 0BH  Setta la tavolozza dei colori

Mediante  questo  servizio e' possibile selezionare la  tavolozza

dei  colori  dai  cui verranno presi quelli  da  utilizzare  come

background e come colore carattere.

BH contiene l' ID della tavolozza (0 - 127,  0 - 1 per la grafica

320x200).

BL invece specifica il colore da utilizzare con l' ID specificato

in BH.

Di fatto il Technical Reference avverte che con l'attuale  scheda

CGA   l'ultimo  settaggio  ha  significato  solo  in  risoluzione

320x200.

Selezionando come ID la tavolozza 0,  in BH, i colori disponibili

settando in BL 0 sono verde, rosso e giallo.

Un  valore  pari  a  1 in BL invece ci  mettera'  a  disposizione

azzurro, magenta e bianco.

AH = 0CH  Scrive un punto (pixel).

Il  registro DX contiene in questo servizio il numero della  riga

mentre  CX  il numero della colonna dove deve essere stampato  il

pixel.

AL contiene il valore del colore.

Se il bit piu' significativo  di AL,  il numero 7,  e' a 1 allora

il  colore  specificato si combina mediante un' operazione di  or

esclusivo (XOR) con il colore gia' presente.

AH = 0DH  Legge la posizione di un pixel

Mentre il servizio precedente stampava un punto questo ne riporta

la posizione.

In ingresso DL contiene la riga mentre CX la colonna del punto di

cui si vuole riportato il colore in AL.

221

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

AH = 0EH  Scrive un carattere in modo teletype

Il  servizio 0EH scrive scrive in modo TTY dei singoli  caratteri

sullo schermo.

Il codice del carattere e' specificato nel registro AL mentre  BL

contiene il valore del colore.

Quest' ultimo valore deve essere specificato se si lavora in modo

grafico.

Oltre  a  stampare  il carattere viene fatto  anche  avanzare  il

cursore.

AH = 0FH  Riporta il settaggio corrente dello schermo

AL riporta il valore relativo al settaggio del video.

Per  l'identificazione del tipo guardate i valori utilizzati  per

la funzione di selezione del modo video che abbiamo visto con  il

servizio 00H di questo interrupt.

BH  restituisce il numero della pagina attiva mentre AH il numero

di   caratteri  per  riga  posseduto  dallo  specifico   tipo  di

settaggio screen.

Con  questo  abbiamo terminato il discorso  relativo  ai  servizi

offerti dall'interrupt 10H.

Nel  caso  del  BIOS dell' AT IBM esistono  vari  interrupts  che

possiedono delle funzioni aggiuntive rispetto a quelli del PC.

In  questo  caso so' che legata all'INT 10H esiste  un  ulteriore

funzione che permette di stampare una stringa.

Purtroppo  il Technical Reference di cui sono in possesso non fa'

nessun   riferimento   a  questa  e  quindi  non   saprei   darne

informazioni.

Come  nel  caso  degli  interrupts  visti  precedentemente  colgo

l'occasione  fornitami  dall'  int 10H per  parlare  anche  delle

locazioni  di  memoria  e  dei registri  del  controller  che  si

interessano del video.

Ho  utilizzato gli interrupts del BIOS per fare un raggruppamento

di tutti gli argomenti che riguardano determinate periferiche.

La locazione 449H contiene la modalita' CRT del BIOS.

Le  funzioni dell'int 10H (00H e 0FH) per settare un  determinato

modo  video  o per avere di ritorno l'attuale  utilizzano  questa

locazione dove :

0   =  40x25 BW

1   =  40x25 C

2   =  80x25 BW

3   =  80x25 C

4   =  320x200 C

5   =  320x200 BW

6   =  640x200 BW

7   =  Monocromatico

222

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

La locazione 44AH contiene il numero di colonne

28H    =    40 colonne

50H    =    80 colonne

Le  dimensioni del buffer del video sono contenute alla locazione

44CH.

Le   dimensioni  possibili  sono  quelle  che  abbiamo  riportato

precedentemente  e cioe' 800H per il modo testo a  colori,  4000H

per la grafica a colori ecc.

La locazione 44EH contiene l'offset della pagina video attiva che

viene  calcolato  aggiungendo  all'offset 0H  un  multiplo  della

lunghezza video contenuta in 44CH.

La  locazione  dalla 450H alla 45FH si occupano del  mantenimento

della posizione del cursore per ogni pagina video.

Il  formato  e'  di due byte che  contengono  rispettivamente  la

colonna e la riga.

Ad esempio le locazioni 450H e 451H sono relative alla pagina  0,

le  452H e 453H alla pagina 1 ecc.  fino ad arrivare alle 45EH  e

45FH relative alla pagina 7.

Il servizio 01H dell'interrupt 10H (Set Cursor Type) utilizza  le

locazioni 460H e 461H per determinare il tipo di cursore.

Il contenuto e' il seguente :

460H = Linea finale del cursore

461H = bit 5   se 0 il cursore e' visualizzato

bit 4-0 linea iniziale cursore

I servizi per settare la pagina attiva dell'interrupt 10H (05H) e

per conoscerla (OFH) utilizzano la locazione 462H.

Il  chip del controller video e cioe' 6845 mediante l'utilizzo di

vari registri permette di eseguire i vari settaggi dei  parametri

screen senza doversi supportare al BIOS.

L'esistenza e l'utilizzo da parte di un programma di questi rende

insormontabile  l'incompatibilita'  del software scritto per  CGA

con quello per Hercules.

Se un programma si supportasse per il settaggio dei modi video  e

per  il controllo di questo sull'interrupt 10H allora non sarebbe

un   problema  eccessivamente  grosso  l'adattamento  su   scheda

Hercules  in quanto basterebbe,  in questo  caso,  modificare  la

routine di servizio dell'interrupt stesso per rendere compatibile

il software per CGA con la scheda Hercules.

Che io sappia solo le routine grafiche del Lisp si supportano per

tutte le funzioni sull'int 10H.

Incominciamo a vedere l'utilizzo che viene fatto dei registri del

controller video.

I registri 3B4H,  relativo al controller monocromatico, e il 3D4H

permettono  la  selezione di uno dei registri a cui e'  possibile

accedere mediante la porta 3B5H (monocromatico) e 3D5H (CGA).

223

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Infatti  le porte 3B5H e 3D5H permettono di controllare  mediante

un registro o l'altro varie caratteristiche video e  precisamente

le seguenti :

Registro      Scopo

---------------------------------------------

0-3        Caratteristiche orizzontali

del video quali caratteri/linea

4-9        Caratteristiche verticali quali

linee visualizzate ecc.

10         Linea iniziale cursore

11         Linea finale cursore

I seguenti registri sono sempre accessibili mediante le porte 3B5

e 3D5 ma sono solo leggibili.

Registro      Scopo

---------------------------------------------

12         Indirizzo alto della memoria

dell'adattatore

13         Indirizzo basso della memoria

dell'adattatore

14         Indirizzo alto della posizione

del cursore

15         Indirizzo basso della posizione

del cursore

Ad  esempio de volessimo settare un valore nel registro 10  delle

porte 3B5H o 3D5H dovremmo specificare 10 in 3B4H o in 3D4H.

Il registro 3B8H,  nel caso del video monocromatico,  costituisce

il registro di controllo delle modalita'.

0x3B8

+---+---+---+---+---+---+---+---+

: 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 0 :

+---+---+---+---+---+---+---+---+

:       :           :

:       :         80x25 Testo

:     Abilita segnale video

Abilita lampeggiamento

Come  avrete potuto osservare non tutti i bit della porta vengono

utilizzati.

224

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Nel  caso  della  porta con uguale  significato  ma  riferita  al

controller della CGA, la 3D8, i bit utilizzati sono i seguenti :

0x3D8

+---+---+---+---+---+---+---+---+

: 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 0 :

+---+---+---+---+---+---+---+---+

:   :   :   :   :   :

:   :   :   :   : Testo 80x25

:   :   :   : Selezione modalita'

:   :   :   : grafica

:   :   : Selezione modalita' BW

:   : Abilita segnale video

: 640x200

1 = lampeggiamento

0 = sfondo per 16 colori

I  registri  3BAH  e  3DAH corrispondono  ai  registri  di  stato

relativi alla scheda monocromatica e a quella della CGA.

Il  bit 3 a stato 1 indica la scansione verticale,  il bit 0 a  0

indica   l'abilitazione  del  video  mentre  a  1  la   scansione

orizzontale.

Per  ora  concludo l'argomento relativo alla gestione  del  video

riproponendomi di riportare qualche esempio piu' avanti.

Parlando  dei  vari interrupts del BIOS tralasciero'  il  15H  in

quanto  e' relativo al controllo del registratore a cassette  che

avrebbe  dovuto  essere disponibile con le prime versioni del  PC

IBM  ma di cui,  sinceramente,  non ho mai avuto  alcuna  notizia

sulla possibilita' o meno di reperirlo in commercio.

Esistono  particolari situazioni in cui e' necessario sapere  con

quale tipo di scheda si ha a che fare.

L'esempio  seguente mostra un programma completo che puo'  essere

adattato  alle  vostre  esigenze mediante  l'opportuna  rimozione

della funzione main.

/* Ritorna :            1 = EGA

*                      2 = Monocromatico

*                      3 = CGA

*/

#include <stdio.h>

char far *ega = 0x00400087;

char far *alt = 0x00400010;

Segue....

225

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

main()

{

int c;

puts("\n\n\n");

c = scheda();

switch(c) {

case 1:

puts("Scheda EGA");

break;

case 2:

puts("Monocromatico");

break;

default:

puts("CGA");

break;

}

}

scheda()

{

if(*ega != 0)

return(1);

else

if((*alt &= 48) == 48)

return(2);

else

return(3);

}

Giocando  su  alcuni registri o mediante l'accesso  diretto  alla

memoria e' possibile creare routines particolari.

Nel  seguente  esempio  il contenuto dello  schermo  viene  fatto

scivolare  a  tipo  di  "serpente" sulle schermo  fino  alla  sua

completa sparizione.

char far *scr1 = 0xB0000000;   /* B8000000 se su scheda CGA */

char far *scr2 = 0xB0000002;   /* B8000002 se su scheda CGA */

union REGS inregs, outregs;

main()

{

serp();

}

Segue ....

226

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

serp()

{

register c, b;

int d,n;

d = 2;

for(n=0;n!=25;n++) {

for(b=0;b!=80;b++) {

for(c=0;c!=4000-d;c++) {

*scr1 = *scr2;

++scr1;

++scr2;

}

scr1 -= 4000-d;

scr2 -= 4000-d;

}

d += 160;

}

}

Ho detto prima dell'esempio "giocando su alcuni registri".

Sul video colore grafica in modo testo abbiamo a disposizione 4 o

8  pagine  video  che possono essere attivate  anche  mediante  i

servizi dell'interrupt 10H visti precedentemente.

Potremmo  anche  scrivere  un testo distribuendolo  su  tutte  le

pagine  a nostra disposizione e,   modificando mediante la  porta

0x3D4  l'indirizzo  di  partenza del buffer  video,  eseguire  un

scroll su queste.

Basterebbe incrementare l'indirizzo di partenza del buffer di una

riga per volta ovvero di 80 o 40 caratteri (bytes).

Le varie pagine video sono infatti consecutive come locazioni  di

memoria.

Gli offset a partire dal segmento video sono i seguenti.

Pagina  40 Colonne  80 Colonne

0        0000H      0000H

1        0400H      0800H

2        0800H      1000H

3        0C00H      1800H

4        1000H

5        1400H

6        1800H

7        1C00H

Una  routine  in  assembler,  facilmente traducibile  in  C,  per

eseguire lo scroll di una riga sarebbe :

mov bx,b800H

add bx,80        ;incremento 1 linea

mov dx,3d4H      ;porta 3d4 in DX

mov al,12        ;indirizzo registro 12

out dx,al

227

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

inc dx,          ;porta 3d5H

mov al,bh        ;MSB indirizzo partenza

out dx,al

dec dx           ;porta 3d4H

mov al,13        ;indirizzo registro 13

out dx,al

inc dx           ;porta 3d5H

mov al,bl        ;LSB indirizzo partenza

out dx,al

Una schematizzazione dello scroll e' il seguente.

Buffer

Video

+---------+     Schermo visualizzato

:   Riga 1: - - +---------+

:   Riga 2:     :         :

:   Ecc.  :     :         :

Pagina 0   +---------+     :         :

:   Riga 1: - - +---------+

:   Riga 2:

:   Ecc.  :

+---------+

:         :

Potrete  utilizzare una routine del tipo visto per  applicazioni,

ad esempio, in word processor o editor.

Per la scrittura in altre pagine diverse da quella attiva  vedete

i  servizi del BIOS anche se non sarebbe scorretta una  scrittura

diretta nella memoria di cui conoscete gli offset.

Determina dimensione memoria (INT 12H)

Questo  interrupt permette di avere di ritorno in AX il numero di

blocchi da 1 K di memoria disponibile.

Un esempio :

#include <stdio.h>

#include <dos.h>

union REGS inregs, outregs;

main()

{

int86(0x12, &inregs, &outregs);

printf("\n\nMemoria  vista  nel  sistema  :   %d  KBytes\n\n",

outregs.x.ax);

}

228

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Il  valore potrebbe essere anche letto dalla locazione di memoria

413H.

Questa  locazione  contiene  anch'essa il numero  di  blocchi  da

1 Kbytes.

Determinazione dei dispositivi installati (INT 11H)

Il servizio svolto dall'interrupt 11H e' quello di restituire nel

registro AX il numero delle periferiche installate sul PC.

I sedici bit sono interpretabili nel seguente modo :

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

:15 :14 :13 :12 :11 :10 : 9 : 8 : 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 0 :

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :

:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  (*)

:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  NU

:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   : RAM piastra sist.

:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   0   0 = 16 K

:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   0   1 = 32 K

:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   1   0 = 48 K

:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   1   1 = 64 K

:   :   :   :   :   :   :   :   :   : Modo video iniziale

:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   0   0 = NU

:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   0   1 = 40x25 CGA

:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   1   0 = 80x25 CGA

:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   1   1 = 80x25 Monocrome

:   :   :   :   :   :   :   : Numero dischetti se (*) = 1

:   :   :   :   :   :   :   :   0   0 = 1

:   :   :   :   :   :   :   :   0   1 = 2

:   :   :   :   :   :   :   :   1   0 = 3

:   :   :   :   :   :   :   :   1   1 = 4

:   :   :   :   :   :   :  NU

:   :   :   : Numero di RS 232 collegate (bit 9,10,11)

:   :   : Porta giochi collegata

:   :  NU

Numero di stampanti collegate (bit 14,15)

Il  primo bit,  quello contrassegnato da (*),  e' a 1 se ci  sono

collegate al sistema delle unita' a disco.

E'  possibile,  dopo aver richiamato l'interrupt,  eseguire delle

operazioni  di  AND per testare ogni singolo bit  allo  scopo  di

vedere  se esistono collegate le periferiche di cui ci  interessa

verificare l'esistenza.

Ad esempio,  nel caso di un programma di comunicazione,  potrebbe

rivelarsi utile, prima di rendere attive le sue funzioni, testare

la  presenza  della porta a cui il programma stesso  tentera'  di

229

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

riferirsi.

Nel  caso che una determinata opzione permetta di configurare  il

tutto sulla porta COM2,  sarebbe inutile proseguire se questa non

fosse presente nel sistema.

Il seguente esempio si riferisce appunto al caso appena riportato

in  quanto  sfruttando l'int 11H determina il numero  di  seriali

collegate al PC.

Dato  che il registro AX puo' essere suddiviso in parte alta (AH)

e  parte  bassa  (AL) ho eseguito un operazione di shift  di  una

posizione  a destra del contenuto di AH, mediante l'operatore >>,

e  poi mediante un operazione di AND ho isolato i primi  tre  bit

che  sono  appunto  quelli che indicano,  dopo lo  shift  di  una

posizione, il numero di porte RS 232 collegate al sistema.

#include <stdio.h>

#include <dos.h>

#define INT_RS_232       0x11

union REGS inregs, outregs;

main()

{

int porte;

porte = rs_232();

printf("\n\nNumero seriali = %d", porte);

}

rs_232()

{

int num_porte;

int86(INT_RS_232,&inregs,&outregs);

num_porte=(outregs.h.ah >> 1) & 7;

return(num_porte);

}

Alcuni dei bit che sono stati segnati come NU (Non Utilizzati) in

effetti   non  hanno  alcun  significato  per  il  PC  mentre  lo

acquistano in caso di un AT.

L'elenco completo dell' int 11H e' il seguente:

Bit             Significato

-----------------------------------------------------------------

0               Settato se ci sono floppy installati

1               Non usato (PC)

Coprocessore matematico installato (AT)

4 - 5           Settaggio iniziale video

1 = 40x25 CGA

2 = 80x25 CGA

3 = 80x25 Monocromatico

230

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

Bit             Significato

-----------------------------------------------------------------

6 - 7           Numero di dischetti (Aggiungere 1)

9 - 11          Numero RS 232

12              Settato se c'e' la porta games (PC)

Non usato (AT)

13              Non usato (PC)

Modem interno installato (AT)

14 - 15         Numero stampanti

Per  scrivere software in base al tipo di sistema  utilizzato  e'

possibile vedere alla locazione FFFF:000E il modello.

Il  seguente esempio mostra come sia possibile individuare se  il

sistema su cui gira un programma e' un PC, un XT o un AT.

/*

* TYPEPC.C

*/

#include <stdio.h>

unsigned char far *var = 0xFFFF000E;

main()

{

switch(*var) {

case 252:

puts("AT o compatibile");

break;

case 254:

puts("XT o compatibile");

break;

case 255:

puts("PC o compatibile");

break;

default:

break;

}

}

Setta e legge l'orologio di sistema (INT 1AH)

Durante  la  trattazione delle funzioni del  compilatore  avevamo

visto alcune funzioni che riportavano informazioni sul tempo.

L'interrupt  1AH  permette di settare l'orologio di sistema o  di

leggerlo.

I  servizi  svolti,   selezionabili  sempre  mediante  il  solito

registro AH, sono due.

231

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

AH = 0  Legge l'orologio

CX contiene, dopo l'interrupt, la parte alta del conteggio mentre

DX quella bassa.

AL riporta 0 se non sono passate 24 ore dall'ultima lettura.

Il Technical Reference specifica che l'orologio ticchetta ad  una

frequenza  pari  a 1.193.180/65.536 e cioe' circa 18.2  volte  al

secondo.

Le  ore,  i  minuti  e  i secondi possono  essere  calcolati  nel

seguente modo :

ORE     =   CONTEGGIO/65543

RESTO   =   CONTEGGIO mod 65543

MINUTI  =   RESTO/1092

RESTO   =   RESTO mod 1092

SECONDI =   RESTO/18.21

Ora,  dato  che  i  valori del clock si trovano in  due  registri

separati,  si presenta il problema di unirli per avere il  valore

del  conteggio  all'interno  di  una  variabile  long  per  poter

eseguire i calcoli indicati.

Per   eseguire  questa  funzione  ho  trasformato,   nell'esempio

seguente,  la parte alta e quella bassa del valore in stringhe in

modo di potergli fare un operazione di concatenamento.

Successivamente  la  stringa  cosi'  ottenuta  viene  trasformata

nuovamente in long.

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#include <dos.h>

union REGS inregs, outregs;

main()

{

int ore, minuti, secondi, resto;

unsigned long hight, low, result;

char  lo[8], all[16];

inregs.h.ah = 0x00;

int86(0x1A,&inregs,&outregs);

hight = outregs.x.cx;

low   = outregs.x.dx;

ltoa(hight,all,10);

ltoa(low,lo,10);

strcat(all,lo);

result = atol(all);

ore    = result/65543;

resto  = result % 65543;

minuti = resto/1092;

resto %= 1092;

secondi= resto/18;

printf("%02d:%02d:%02d", ore, minuti, secondi);

}

232

Linguaggio C per MS DOS - F. Bernardotti - 1987 Opus Free Soft

La  funzione  apparira'  ostica e non sensata in  quanto  con  il

Microsoft C esistono,  come abbiamo visto,  funzioni che svolgono

questo compito senza il bisogno di fare una cosa del genere.

La  lettura dei cicli di orologio potrebbe verificarsi utile  per

altre funzioni.

AH = 1  Setta il conteggio del clock

Mentre nella funzione precedente CX e DX riportavano in uscita il

valore  del  contatore di clock in questo  caso  accetteranno  in

ingresso  i valori settati dall'utente prima che venga richiamato

l'interrupt.

Stampa dello schermo (INT 5H)

Il  richiamo  di questo interrupt fa si che quello che  e'  sullo

schermo  venga stampato allo stesso modo come se si  battesse  da

tastiera Shift-PrtSc.

Boot strap loader (INT 19H)

La fase di bootstrap e' costituita dall'esecuzione della seguente

sequenza.

1  - Il  sistema  cerca di leggere il dischetto  e  se  trova  il

sistema   operativo  lo  carica  a  partire   dall'indirizzo

0000:7C00.

Nel caso che il dischetto non sia presente :

2  - Cerca di leggere dal disco fisso.

Se anche su questo la ricerca risulta negativa passa a:

3  - Il  controllo e' passato,  se presenti le ROM del basic,  al

basic residente.

Anche in questo caso poco da dire.

Basta richiamare l'interrupt con la funzione int86().

Con  questo  ritengo  conclusa la  parte  relativa  al  controllo

dell'hardware e al BIOS.

Nella seconda parte vedro' di esporre le funzioni svolte dai vari

interrupt  del Dos e quindi di approfondire concetti non trattati

qui come ad esempio la FAT, il PSP e altre cose del genere.

233